ГБПОУ  «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»
У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УМР
 ________________О.Ю. Нисман 

____   ________________ 2016г.
ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)
по ПМ. 04. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов
220703Автоматизация технологических  процессов и производств (по отраслям)

Вариант 1

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

 Вы  получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите источники.
Вам необходимо провести анализ условий выбора регулятора и выбрать тип регулятора на основании ориентировочных сведений о проектируемом объекте с учетом критерий.
Ориентировочные сведения представлены в таблице ниже, критерии смотреть в приложении к заданию. Критерий определяется отношением времени запаздывания к постоянной времени объекта. 
	Ориентировочные сведения об объекте:
	Выбранный тип 
регулятора

	1- объект регулирования уровня с небольшим запаздыванием 
2- время запаздывания  τ = 1,5с.

3- постоянная времени объекта Т = 20 ÷ 30 с. .
	


Выбранный тип регулятора занести в бланк ответов
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 2


Вам необходимо составить функциональную схему и рассчитать передаточную функцию составленной схемы по приведенной ниже принципиальной схеме САР температуры.  Для этого необходимо познакомиться с описанием работы схемы, представленной ниже.

Функциональную схему изобразить чертежными принадлежностями на бланке ответов. Рассчитанную передаточную функцию записать на бланке ответов.

Схема представляет собой САР температуры в помещении. Объектом регулирования (ОР) в данной системе является помещение, для которого регулируемая величина — температура внутри помещения, регулирующее (управляющее) воздействие — температура воздуха поступающего из калорифера, возмущающее воздействие — изменения внешних факторов (в общем случае изменение температуры атмосферного воздуха, его влажности, скорости ветра). При исследовании системы в качестве основного возмущения следует рассматривать изменение температуры окружающего воздуха.

Воспринимающим органом — ВО (датчиком, чувствительным элементом) в данной САР является терморезистор Rд, включенный в мостовую схему, обеспечивающую с помощью резистора R0 задание необходимого значения температуры в помещении и выполняющую также функции сравнивающего органа — СО (элемента сравнения). Усиление сигнала разбаланса Δ U (сигнала рассогласования) измерительной мостовой схемы обеспечивается посредством усилителя. Усиленный сигнал U обеспечивает вращение двухфазного исполнительного двигателя, который изменяет перемещение клапана (заслонки) на трубопроводе подачи пара в калорифер, чем достигается изменение температуры воздуха на входе калорифера — регулирующего воздействия на объекте регулирования.

[image: image1.jpg]



1-помещение; 2-теплообменник (калорифер); 3- измерительная мостовая схема; 4- двухфазный исполнительный двигатель; 5- дифференциальный магнитный усилитель; 6- клапан (заслонка)

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 3

Оценить устойчивость системы (эргономическую характеристику) по расположению корней характеристического уравнения  на комплексной плоскости. Результат занести в бланк ответа.
[image: image2.png]In A





Председатель комиссии________Решеткова Е.А.       Преподаватель______Чеснокова Т.С.
____________________2016 г.                                                 _____________________2016г.
