ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОП 19 Синтез цифровых автоматов

для студентов 3 курса по специальности

15.02.07 Автоматизация технологических процессов производства

2016-2017 учебный год

Шаталин С.В.

Тема 1.1. Основные понятия теории автоматов

- Системы счисления, линейный полином.

- Общая функционально полная система двоичных функций

- Конституэнта единицы, таблица, правило.

- Конституэнта нуля, таблица, правило.

- Совершенные дизъюнктивные нормальные формы функций

Теоретические вопросы:

Тема 1.2 Сигналы в автоматических устройствах

- Двоичная система счисления.

- Восьмеричная система счисления.

- Шестнадцатеричная система счисления.

Практические задания:

  - Произвести действия  сложения, вычитания умножения и деления для следующей пары двоичных чисел 100111, и 11101

  - Произвести перевод двоичного числа 100111 в десятичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления методом деления

  - Произвести перевод двоичного числа 100111 в десятичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления вторым при помощи полинома

  - Произвести действия  сложения вычитания умножения и деления для следующей пары восьмеричных чисел 76543, и 31247

  - Произвести перевод восьмеричного числа  76543 в десятичную, двоичную и шестнадцатеричную системы счисления методом деления

  - Произвести перевод восьмеричного числа  76543 в десятичную, двоичную и шестнадцатеричную системы счисления при помощи полинома

  - Произвести действия  сложения, вычитания умножения и деления для следующей пары шестнадцатеричных чисел AD65E, и 3FDA1

  - Произвести перевод шестнадцатеричного числа  AD65E в десятичную, двоичную и шестнадцатеричную системы счисления при помощи полинома

  - Произвести перевод шестнадцатеричного числа  AD65E в десятичную, двоичную и шестнадцатеричную системы счисления методом деления

  - Произвести действия  сложения вычитания умножения и деления для следующей пары десятичных чисел 198132, и 15395

  - Произвести перевод десятичного числа 198132 в восьмеричную, двоичную и шестнадцатеричную системы счисления при помощи полинома

  - Произвести перевод десятичного числа 198132 в восьмеричную, двоичную и шестнадцатеричную системы счисления методом деления

  - Произвести перевод шестнадцатеричного числа  3FDA1 в десятичную, двоичную и шестнадцатеричную системы счисления методом деления

Теоретические вопросы:

Тема 1.3. Основные понятия теории формальных логик

    - Алгебра логика (Булева алгебра логика).

    - Законы логики

Теоретические вопросы:

Тема 1.4 Автоматы и формальные языки

- Логические операции.

- Логические функции.

- Законы алгебры логики.

Теоретические вопросы:

Тема 1.5 Алгоритм синтеза конечных автоматов

- Правило синтеза цифровых автоматов.

- Минимизация формул цифровых автоматов

Теоретические вопросы:

Тема 1.7 Простейшие логические функции

- Дизъюнкция

- Конъюнкция

- Инверсия

Теоретические вопросы:

- Нормализация в базисе «и» - «не».

- Нормализация в базисе «или» - «не».

- Метод Вейча (Квайна).

- Метод карт Карно для 2 аргументов.

- Метод карт Карно для 3 аргументов.

- Метод карт Карно для 4 аргументов.

Практические задания:

1.Проанализировать работу, оформить конструкцию соединений, представить  конструкторскую документацию в виде таблицы истинности,  минимизировать  методом Квайна, нормализовать в базисе ИЛИ – НЕ,  произвести синтез цифрового устройства:

_        _            _   _           _        _            _   _       _        _   _   _  _

У = Х1Х2Х3X4 v X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v

_

X1X2X3X4 v X1X2X3X4

2.Проанализировать работу, оформить конструкцию соединений, представить  конструкторскую документацию в виде таблицы истинности,  минимизировать методом Карно, нормализовать в базисе ИЛИ – НЕ, произвести синтез цифрового устройства:

_                               _                          _           _  _               _        _

Y = X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v  X1X2X3X4  v X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v X1X2X3X4

2.Проанализировать работу, оформить конструкцию соединений, представить  конструкторскую документацию в виде таблицы истинности,  минимизировать методом Квайна, нормализовать в базисе И – НЕ, произвести синтез цифрового устройства:

_        _                 _  _   _       _        _             _    _  _             _  _   _   _

Y = X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v  X1X2X3X4  v X1X2X3X4 v X1X2X3X4

3. Проанализировать работу, оформить конструкцию соединений, представить  конструкторскую документацию в виде таблицы истинности,  минимизировать методом Карно, нормализовать в базисе И – НЕ, произвести синтез цифрового устройства:

_             _                   _                   _    _          _           _  _          _

Y = X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v  X1X2X3X4  v X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v X1X2X3X4

4.Проанализировать работу, оформить конструкцию соединений, представить  конструкторскую документацию в виде таблицы истинности,  минимизировать методом Карно, нормализовать в базисе ИЛИ – НЕ, произвести синтез цифрового устройства:

_  _              _            _               _  _           _     _                _                  _

Y = X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v  X1X2X3X4  v X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v X1X2X3X4

5. Проанализировать работу, оформить конструкцию соединений, представить  конструкторскую документацию в виде таблицы истинности,  минимизировать методом Карно, нормализовать в базисе ИЛИ – НЕ, произвести синтез цифрового устройства:

_  _           _        _ _  _  _  _                                _        _  _        _   _  _  _

Y = X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v X1X2X3X4  v  X1X2X3X4  v X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v

_  _   _

v X1X2X3X4

6. Проанализировать работу, оформить конструкцию соединений, представить  конструкторскую документацию в виде таблицы истинности,  нормализовать в базисе ИЛИ – НЕ, минимизировать методом Карно, произвести синтез цифрового устройства:

_      _        _  _         _  _  _     _    _  _      _        _        _           _

Y = X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v  X1X2X3X4  v X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v X1X2X3X4

7. Проанализировать работу, оформить конструкцию соединений, представить  конструкторскую документацию в виде таблицы истинности,  нормализовать в базисе И – НЕ, минимизировать методом Квайна, произвести синтез цифрового устройства:

_  _                  _           _             _       _        _        _             _

Y = X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v  X1X2X3X4  v X1X2X3X4 v X1X2X3X4

8. Проанализировать работу, оформить конструкцию соединений, представить  конструкторскую документацию в виде таблицы истинности,  нормализовать в базисе И – НЕ,  минимизировать методом Карно, произвести синтез цифрового устройства:

_    _               _                      _    _  _   _        _             _        _

Y = X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v  X1X2X3X4  v X1X2X3X4 v

_   _   _

X1X2X3X4 v X1X2X3X4

9. Проанализировать работу, оформить конструкцию соединений, представить  конструкторскую документацию в виде таблицы истинности,  нормализовать в базисе ИЛИ – НЕ,  минимизировать методом Квайна, произвести синтез цифрового устройства:

_          _    _   _   _      _   _        _             _                  _   _

Y = X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v  X1X2X3X4  v X1X2X3X4 v X1X2X3X4

10. Проанализировать работу, оформить конструкцию соединений, представить  конструкторскую документацию в виде таблицы истинности,  нормализовать в базисе ИЛИ – НЕ,  минимизировать методом Карно, произвести синтез цифрового устройства:

_   _  _        _            _          _           _  _           _               _           _  _

Y = X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v  X1X2X3X4  v X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v X1X2X3X4

11. Проанализировать работу, оформить конструкцию соединений, представить  конструкторскую документацию в виде таблицы истинности,  нормализовать в базисе И – НЕ,  минимизировать методом Квайна, произвести синтез цифрового устройства:

_       _            _  _       _  _     _       _    _                 _                 _        _

Y = X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v  X1X2X3X4  v X1X2X3X4 v X1X2X3X4

12. Проанализировать работу, оформить конструкцию соединений, представить  конструкторскую документацию в виде таблицы истинности,  нормализовать в базисе ИЛИ – НЕ, минимизировать методом  Квайна, произвести синтез цифрового устройства:

_  _  _                    _  _  _             _  _             _  _   _    _       _         _

Y = X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v X1X2X3X4 v  X1X2X3X4  v X1X2X3X4 v X1X2X3X4

Тема 1.8 Основные типы схем цифровых автоматов

Теоретические вопросы:

1.Дешифратор.

2.Счетчики.

3.Регистры.

4.Сумматоры

Тема 1.9. Цифровые элементы и устройства

Теоретические вопросы:

- Делители частоты

- Цифровые компараторы

Тема 1.10. Реальные цифровые автоматические устройства

Теоретические вопросы:

- Триггеры на элементах И-НЕ

- Триггеры на элементах ИЛИ-НЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Основная:

- М. Т. Иванов, А. Б. Сергиенко, В. Н. Ушаков. Синтез цифровых автоматов: Учеб. пособие/Под ред. В. Н. Ушакова. Изд. 2-е, стер. – М.: Высшая школа, 2008.— 306с.

- "Синтез цифровых автоматов" Иванов М.Т. Сергиенко А.Б. Ушаков В.Н. 2002г.

Дополнительная:

- Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Коржик В.И., Назаров М.В. Теория электрической связи. М.: Радио и связь, 2008.

- Маликов Р.Ф. Минигулов А. Практикум по компьютерному моделированию. Электр. пособие. - Уфа, ЦИТ. 2005 г.