ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПО МДК. 01.02.Методы осуществления стандартных и сертифицированных испытаний, метрологических поверок средств измерений

для студентов 3 курса по специальности

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

2018/ 2019 уч. год

Преподаватель Чеснокова Т.С.

Теоретические вопросы:

- Основные определения метрологии (физическая величина, единство измерений, точность измерений, результат измерений).

- Основные понятия и терминология в метрологии (средство измерения, погрешность измерения, действительное значение, метод измерений).

- Погрешности средств измерения.

- Причины, вызывающие погрешности.

- Класс точности прибора.

- Поверка средств измерения. Понятие. Задачи поверки. Поверка внешним осмотром.

- Понятие «градуировка», цель градуировки. Компаратор, его назначение

- Основные определения метрологии (метрология, средство измерения, контроль, испытание, диагностирование)

- Метрологическое обеспечение. Составляющие метрологического обеспечения.

- Нормирование метрологических характеристик средств измерений.

- Метрологическая надёжность средств измерений.

- Понятия: отказ, наработка на отказ, вероятность безотказной работы

- Выбор средств измерений в зависимости от типа производства.

- Выбор средств измерений в зависимости от технологического процесса

- Основы техники измерения параметров технологических систем.

- Принципы метрологического обеспечения.

- Основы Государственной  системы стандартизации.

- Основные понятия и определения стандартизации.

- Понятия: типизация, унификация, агрегатирование

- Методы  стандартизации и сертификации.

- Категории и виды стандартов.

- Стандарты организаций.

- Виды  стандартизации.

- Нормативно-техническое обеспечение стандартизации.

- Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации.

- Средства отображения информации.

- Методы измерения температуры. Суть метода. Приборы, применяемые при этом методе.

- Термометры расширения. Устройство, принцип действия, виды. Измерение температуры с помощью термометра расширения.

- Жидкостные манометрические термометры. Назначение, принцип действия, конструкция. Измерение температуры с помощью жидкостного манометрического термометра.

- Биметаллические и дилатометрические термометры. Назначение, принцип действия, конструкция. Измерение температуры с помощью биметаллического и дилатометрического термометров.

- Термометры сопротивления. Назначение, принцип действия. Конструкция. Измерительные схемы.

- Термоэлектрические термометры. Принцип действия. Устройство. Схема включения.

- Кабельные термоэлектрические преобразователи. Устройство. Принцип действия.

- Измерение температуры с помощью уравновешенных мостов.

- Вторичные приборы для измерения температуры. Устройство. Принцип действия

- Прибор Диск-250.Устройство. Принцип действия.

- Бесконтактное измерение температуры. Пирометры излучения. Типы пирометров.

- Классификация приборов для измерения давления по принципу действия.

- Жидкостные приборы для измерения давления. Трубные и чашечные манометры и дифманометры. Область применения. Устройство. Принцип действия. Измерение.

- Поплавковые дифманометры. Колокольные и кольцевые приборы для измерения давления. Устройство. Принцип действия. Измерение.

- Чувствительные элементы пружинных приборов для измерения давления. Виды. Материал изготовления. Технические манометры. Устройство. Принцип действия. Измерение.

- Принцип действия пружинных приборов для измерения давления. Виды чувствительных элементов.

- Пружинные приборы для измерения давления.. Технические  манометры. Устройство, принцип действия. Измерение давления с помощью технического манометра.

- Мембранные и сильфонные приборы для измерения давления. Устройство, работа.

- Тензометрические приборы. Устройство, принцип действия.

- Пьезоэлектрические  приборы для измерения давления. Устройство, работа

- Прибор САПФИР -22 ДИ. Устройство и принцип работы.

- Счетчики количества жидкостей и газа. Объемные счетчики. Устройство. Работа.

- Расходомеры переменного перепада давления. Виды сужающих устройств. Принцип действия.

- Расходомеры постоянного перепада давления. Устройство ротаметра. Измерение расхода жидкости с помощью ротаметра.

- Скоростные расходомеры. Виды. Устройство. Измерение расхода с помощью скоростного расходомера.

- Ультразвуковые расходомеры. Принцип действия.

- Электромагнитные расходомеры. Принцип действия.

- Средства измерения и сигнализации уровня жидкости. Назначение, устройство, принцип действия. Схема их включения.

- Поплавковые датчики уровня. Устройство, принцип действия

- Вторичные приборы для измерения уровня жидкости. Назначение, устройство, принцип действия

- Прибор  ОВЕН ПДУ-И. Назначение, принцип действия.

- Особенности установки приборов температуры

- Особенности установки приборов измерения  давления

- Особенности установки приборов уровня вещества

Практические  задания:

Задание 1

Определить избыточное давление микроманометром, если угол наклона трубки  45º, удельный вес затворной жидкости γ = 0,8095 г/см3, перемещение уровня жидкости в трубке L=   20 см., используя формулу: р = γLsin α.

Задание 2

Определить по шкале манометра № 1  следующие параметры: нижний и верхний пределы измерения, диапазон измерений, цену деления шкалы, единицы измерения, класс точности прибора 2,5.

Задание  3

Определить сопротивление медного термопреобразователя при температуре 0º С и 20ºС, используя градуировочные таблицы термопреобразователей нового и старого образца.

Задание 4

Определить сопротивление Rt термометра сопротивления уравновешенного моста, где R1= 100 ом; R2= 100 ом.; R3= 56 ом.

Задание 5

Определить измеряемое напряжение, если указатель отсчетного устройства вольтметра класса точности 0,5, показывает 124 В.

Задание 6

Определить по шкале манометра № 2  следующие параметры: нижний и верхний пределы измерения, диапазон измерений, цену деления шкалы, класс точности прибора, единицы измерения.

Задание 7

Определить сопротивление платинового термопреобразователя при температуре 0º С и 20ºС, используя градуировочные таблицы термопреобразователей нового и старого образца.

Задание 8

Определить абсолютную и приведенную погрешности, если указатель отсчетного устройства манометра класса точности 1,5 с равномерной шкалой показывает  120 кгс/см2     , а образцовый прибор показывает 122  кгс/см2.

Задание  9

Определить измеряемое давление, если указатель отсчетного устройства манометра класса точности 1,5 с равномерной шкалой показывает 250 кгс/см2,

Задание 10

По Общероссийскому классификатору продукции записать шифр группы –приборы и средства автоматизации, записать шифр подгрупп:

-приборы для измерения температуры,

- приборы для измерения давления

- приборы вторичные

- приборы регулирующие (регуляторы)

Задание 11

Определить, измеряемую силу тока, если указатель отсчетного устройства амперметра класса точности 1,5. показывает 4 А.

Задание 12

Сделать вывод о пригодности прибора к дальнейшей эксплуатации, определив абсолютную и приведенную погрешности, при условии, что  поверяемый манометр класса точности 0,5 показывает 60 кгс/см2 , а образцовый прибор показывает  59 кгс/см2.

Задание 13

Определить объемный расход жидкости V (м3 /с  ), протекающей через прибор, если площадь поперечного сечения потока F= 0,2 м2 ;  k= 0,95- коэффициент пропорциональности скорости вращения вертушки  30  об/ сек.   n= k V/ F

Задание 14

Определить абсолютную и приведенную погрешности, если указатель отсчетного устройства манометра класса точности 2,5 с равномерной шкалой показывает 1,4 кгс/см2,      , а образцовый прибор показывает 1,6 кгс/см2,

Задание 15

Снять динамическую характеристику терморезистора в автоматическом режиме на стенде ИПДРТ

Задание 16

Определить температуру преобразователя и его градуировку, используя градуировочные таблицы при условии.что сопротивление медного термопреобразователя равно 84,235 ом

Задание17

Определить по шкале манометра № 3  следующие параметры: нижний и верхний пределы измерения, диапазон измерений, цену деления шкалы, класс точности прибора, единицы измерения.

Задание 18

Сопоставить градуировки при 0º С, используя  таблицы градуировки нового и старого образца для платиновых термосопротивлений

Задание 19

Определить температурный коэффициент сопротивления платинового термометра, определяемый от 0ºС до 100ºС по формуле  α= (R100 – R0) / R0 100

Задание 20

Определить, используя методику выбора измерительных средств, верхний и нижний пределы (диапазоны измерений) рабочей части шкалы, при условии: Н < П  -Δ;   В> П  +Δ, где П   ; П  - наименьшее и наибольшее значение измеряемой величины, при условии Δ<0,33Д, где Д-допуск измеряемой величины. Д=1,5

Задание 21

Определить объемный расход жидкости V (м3 /с ), протекающей через прибор, если площадь поперечного сечения потока F= 0,5 м 2;  k= 0,9коэффициент пропорциональности, скорость вращения вертушки  100  об/ сек,   n= k V/ F

Задание 22

Определить избыточное давление микроманометром, если угол наклона трубки  75º, удельный вес затворной жидкости γ = 0,8095 г/см3 , перемещение уровня жидкости в трубке L=  15 см., используя формулу: р = γLsin α.

Задание 23

Определить сопротивление Rt термометра сопротивления уравновешенного моста, где R1= 150ом, R2=150ом, R3= 56 ом.

Задание 24

Произвести поверку внешним осмотром  манометра (образец №4)

Задание 25

Произвести настройку температуры отключения 35 ºС и ширину коридора поддержания температуры 2 ºС на измерителе-регуляторе температуры терморезистора ДТ2 стенда ИПДРТ.

Задание 26

Определить температуру преобразователя и его градуировку, используя градуировочные таблицы при условии, что сопротивление платинового термопреобразователя равно 133,353 ом.

Задание  27

Определить действительную температуру, измеряемую платинородий-платиновой термопарой, если прибор показывает t=800°С, а температура свободного конца t =20°С, при  k=0,5.

Задание 28

Определить погрешность поверяемого самопишущего дифманометра – расходомера с равномерной шкалой с верхним пределом измерения 400 м3/ч, прибор показал на отметке, соответствующей 50% от верхнего предела измерения -204 м3/ч.

Задание 29

Определить величину т.эдс термопары при t свободных концов 0°С, используя градуировочные таблицы, если при поверке термопары ТХА, температура ее свободных концов была +20°С, а среднее арифметическое значение т.эдс =20,01 мв.

Задание 30

Определить действительную температуру, измеряемую платинородий-платиновой термопарой, если прибор показывает t=600°С, а температура свободного конца t =20°С, при  k=0,6.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Основная:

- Клевлеев В.М., Попов Ю.П., Кузнецова И.А. Метрология, стандартизация, сертификация.- М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2012

- Авдеев Б.Я.,Алексеев В.В., Антонюк Е.М. Метрология, стандартизация и сертификация. М.: Издательский центр «Академия»,2007

- Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. Учебник. М., 2011

- Медведева Р.В., Мельников В.П. Средства измерений.- М.: КНОРУС,2011.

- Ранев Г.Г, Тарасенко А.П. Методы и средства измерений – М.: Издательский центр «Академия»,2008

- Брюханов В.Н., Схиртладзе А.Г.,  Вороненко В.П. Автоматизация производства. Учебник для сред.проф.учеб.заведений.  М.: «Высшая школа», 2005

- Шишмарев В.Ю. Автоматика. Учебник для сред. проф.образования  М.: издательский центр «Академия», 2005.

- Шишмарев В.Ю. Средства измерения. М.: Издательский центр «Академия», 2013

- Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления. Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. М.: Форум: ИНФРА-М, 2012

Дополнительные :

- Келим Ю.М. Электромеханические и магнитные элементы систем автоматики. Учебное пособие для средних профессиональных учебных заведений- 2-е изд., исправл. и доп. -М.: Высшая школа, 2012

- Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления : учебник

для студентов учреждений среднего профессионального образования – 3-е изд – М.     :           издательский центр «Академия», 2012

- Промышленные приборы и средства автоматизации. ГСП. Справочник. Л.: Машиностроение,1987