ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО МДК

МДК 05.01 «Теоретические основы обеспечения надежности систем автоматизации и моделей мехатронных систем»

для студентов 4 курса по специальности

15.02.07 "Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)"

2018-2019 учебный год

Даниелян А.А.

Тема 1. «Показатель надежности технических элементов систем»

Теоретические вопросы:

- Функциональные показатели надежности

- Коэффициенты готовности

- Плотность и интенсивность отказов

- Статическое распределение вероятностей наработки на отказ

- Способы понижения размерности задачи

- Постановление задачи синтеза резервированной системы с заданным уровнем надежности

- Теоретические законы распределения вероятности наработки

- Статические функциональные показатели

- Взаимность функциональных показателей

- Теоретические законы распределения вероятности наработки: нормальной и усеченной

- Теоретические законы распределения вероятности наработки: логарифмический и усеченный

- Готовность технической системы

- Числовые показатели надежности: средняя наработка на отказ

- Коэффициенты оперативной готовности

- Числовые показатели надежности: дисперсия наработки, гамма-ресурс

- Количественные показатели надежности

- Функциональные показатели: функции восстановления

- Методы расчетов надежности

- Виды отказов

- Виды испытаний на надежность

Практические задания

- В начальном моменте времени t, имеется 560 изделий, за указанное время отказало N изделий. За 100 ч. наработки отказало 15 изделий, за 200ч. – отказало 20 изделий, за 300ч. – 53 изделий, за 400ч - 85 изделий, за 500ч – 99 изделий. Найти вероятность безотказной работы за каждый промежуток времени, и нарисовать график зависимости вероятности безотказной работы от времени t.

- В начальном моменте времени t, имеется 230 изделий, за указанное время отказало N изделий. За 100 ч. наработки отказало 12 изделий, за 200ч. – отказало 15 изделий, за 300ч. – 38 изделий, за 400ч - 51 изделий, за 500ч – 86 изделий. Найти вероятность безотказной работы за каждый промежуток времени, и нарисовать график зависимости вероятности безотказной работы от времени t.

- В начальном моменте времени t, имеется 960 изделий, за указанное время отказало N изделий. За 100 ч. наработки отказало 8 изделий, за 200ч. – отказало 26 изделий, за 300ч. – 73 изделий, за 400ч - 93 изделий, за 500ч – 125 изделий. Найти вероятность безотказной работы за каждый промежуток времени, и нарисовать график зависимости вероятности безотказной работы от времени t.

- В начальном моменте времени t, имеется 835 изделий, за указанное время отказало N изделий. За 100 ч. наработки отказало 19 изделий, за 200ч. – отказало 51 изделий, за 300ч. – 73 изделий, за 400ч - 102 изделий, за 500ч – 137 изделий. Найти вероятность безотказной работы за каждый промежуток времени, и нарисовать график зависимости вероятности безотказной работы от времени t.

- В начальном моменте времени t, имеется 786 изделий, за указанное время отказало N изделий. За 100 ч. наработки отказало 8 изделий, за 200ч. – отказало 26 изделий, за 300ч. – 73 изделий, за 400ч - 93 изделий, за 500ч – 125 изделий. Найти вероятность безотказной работы за каждый промежуток времени, и нарисовать график зависимости вероятности безотказной работы от времени t.

- На испытание поставлено 823 однотипных изделий.  За 2600 ч отказало 30 изделий. За последующие 300 часов отказало ещё 15 изделий. Требуется определить статистическую оценку вероятности безотказной работы.

- На испытание поставлено 456 однотипных изделий.  За 3000 ч отказало 47 изделий. За последующие 500 часов отказало ещё 8 изделий. Требуется определить статистическую оценку вероятности безотказной работы.

- На испытание поставлено 135 однотипных изделий.  За 1900 ч отказало 86 изделий. За последующие 100 часов отказало ещё 6 изделий. Требуется определить статистическую оценку вероятности безотказной работы.

- На испытание поставлено 356 однотипных изделий.  За 3200 ч отказало 98 изделий. За последующие 100 часов отказало ещё 3 изделий. Требуется определить статистическую оценку вероятности безотказной работы.

- На испытание поставлено 863 однотипных изделий.  За 2900 ч отказало 77 изделий. За последующие 100 часов отказало ещё 12 изделий. Требуется определить статистическую оценку вероятности безотказной работы.

Тема 2. «Обеспечение требуемой надежности систем автоматизации и модулей мехатронных систем»

Теоретические вопросы

- Понятие сложной системы в теории надежности

- Понятие технической эффективности сложных систем

- Основные понятия и термины теории вероятности

- Анализ эффективности при различных понятиях состояния

- Критерии связи САУ

- Критерии ограничения САУ

- Оценивание эффективности систем

- Способы соединения элементов сложных систем

- Структура резервирования

- Рекуррентные алгоритмы синтеза локальных технических систем

- Анализ методов решения задач на условный экстримизм функций

- Анализ задачи оценивания эффективности систем

- Автоматизированная техническая система как сложно восстанавливаемая система

- Постановление задачи синтеза резервированной системы с заданным уровнем надежности

- Анализ эффективности при различных понятиях состояния

- Критерии оптимальности САУ

- Надежность программных средств и систем

- Программные методы контроля систем

- Методы защиты информации от искажений

- Модели надёжности программ

Практические задания

- За весь период наблюдений работы устройства было зарегистрировано 83 отказа. До начала наблюдений устройство проработала 380 ч, к концу наблюдения наработка составила 2960 ч. Суммарное время восстановления работоспособности устройства после отказов составило 1258 час. Определить коэффициент готовности устройства.

- За весь период наблюдений работы устройства было зарегистрировано 24 отказа. До начала наблюдений устройство проработала 120 ч, к концу наблюдения наработка составила 2540 ч. Суммарное время восстановления работоспособности устройства после отказов составило 1260 час. Определить коэффициент готовности устройства.

- За весь период наблюдений работы устройства было зарегистрировано 25 отказа. До начала наблюдений устройство проработала 230 ч, к концу наблюдения наработка составила 3690 ч. Суммарное время восстановления работоспособности устройства после отказов составило 1820 час. Определить коэффициент готовности устройства.

- За весь период наблюдений работы устройства было зарегистрировано 30 отказа. До начала наблюдений устройство проработала 200 ч, к концу наблюдения наработка составила 3790 ч. Суммарное время восстановления работоспособности устройства после отказов составило 1130 час. Определить коэффициент готовности устройства.

- За весь период наблюдений работы устройства было зарегистрировано 54 отказа. До начала наблюдений устройство проработала 120 ч, к концу наблюдения наработка составила 3870 ч. Суммарное время восстановления работоспособности устройства после отказов составило 990 час. Определить коэффициент готовности устройства.

- Определить коэффициент технического использования, если суммарная наработка изделия составляет 800 ч., время потраченное на восстановление 70 ч., на ремонт 53 ч., и техническое обслуживание 81 ч.

- Определить коэффициент технического использования, если суммарная наработка изделия составляет 720 ч., время потраченное на восстановление 65 ч., на ремонт 68 ч., и техническое обслуживание 23 ч.

- Определить коэффициент технического использования, если суммарная наработка изделия составляет 1230 ч., время потраченное на восстановление 120 ч., на ремонт 25 ч., и техническое обслуживание 93 ч.

- Определить коэффициент технического использования, если суммарная наработка изделия составляет 680 ч., время потраченное на восстановление 56 ч., на ремонт 86 ч., и техническое обслуживание 69 ч.

- Определить коэффициент технического использования, если суммарная наработка изделия составляет 1650ч., время потраченное на восстановление 120 ч., на ремонт 112ч., и техническое обслуживание 95 ч.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

1. Дианов В.Н. Диагностика и надежность автоматических систем: Учебное пособие.- М.:изд-во МГИУ, 2015.- 160с.

2. Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика: Учебное пособие / М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 472 с.: ил.

3. Схиртладзе А.Г. Надежность и диагностикам технологических систем: учеб. Москва: Новое знание, 2014. – 518 с.: ил.

4. Вадим Аврутов und Надежда Бурау. Надежность и диагностика: учеб. Издание: LAP Lambert Academic Publishing. 2015. – 164 с.