ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УР И НИД

________________О.Ю. Нисман

____   ________________ 2018г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ. 01. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации

15.02.07Автоматизация технологических  процессов и производств (по отраслям)

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

Вы сотрудник отдела метрологии на предприятии. Вы  получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите источники.

Вариант 1

- Проведите поверку манометра №1 внешним осмотром.

Заполните заключение о поверке прибора в бланке протокола поверки.

- Провести поверку контрольно-измерительного прибора (пружинного манометра)

Поверяемый прибор: Тип____________ Предел измерений - -100-0-60 КРа

Класс точности – 1,5

Образцовый прибор – грузопоршневой манометр; Тип – МТ-60

Класс точности – 0,05

Расчетным путем определить абсолютную и приведенную погрешности. Результаты расчетов занести в таблицу протокола поверки.

Диагностировать  работоспособность прибора и пригодность к дальнейшей эксплуатации на основе расчета  приведенной погрешности и класса точности прибора. Результат диагностики занести в протокол поверки.

Председатель комиссии________Решеткова Е.А.       Преподаватель______Чеснокова Т.С.

____________________2018г.                                            _____________________2018г.