ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«Техническая механика»

для студентов 2 курса  по специальности

«Автоматизация технологических процессов и производств» 
(по отраслям).

2018-2019 учебный год

Раздел 1. Теоретическая механика
Теоретические вопросы:

- Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила, система сил, эквивалентные системы сил.   Равнодействующая и уравновешивающая силы.

- Аксиомы статики

- Связи и реакции связей. Определение направления основных реакций связей.

- Проекция силы на ось, Величина и знак проекции. Частные случаи.

- Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил.

. Силовой многоугольник.

- Условие равновесия плоской системы сходящихся сил в геометрической форме.

- Система сходящихся сил. Условие равновесия в алгебраической  форме.

- Пара сил и ее характеристики. Момент пары. Сложение пар.

- Момент силы относительно точки. Величина и знак момента силы. Частный случай.

- Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор.

- Балки. Определение реакций опор.

- Условия равновесия системы параллельных сил.

- Момент силы относительно оси.  Величина и знак момента. 
Частные случаи.

- Равновесие плоской системы произвольно расположенных сил.
 Уравнения равновесия .

- Кинематические параметры движения точки: траектория, путь, время, скорость, ускорение при аналитическом способе задания движения.

- Кинематика точки. Скорость. Ускорение полное, нормальное и касательное.

- Равномерное движение точки. Путь, скорость, ускорение.

- Равнопеременное движение точки. Путь, скорость, ускорение.

- Поступательное движение.

- Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси.
 Частные случаи вращательного движения точки.

- Линейные скорости и ускорения точек вращающегося тела.

Практические задания:

|  | Определить проекции силы на оси |
| --- | --- |
|  | Определить силы реакций стержней алгебраическим способом. если F=10 кН, α= 30° |
|  | 10Нм Определить сумму моментов сил относительно опоры С. |
|  | Определить реакции балки. |

|  | Колесо радиусом r =0,5м вращается равномерно. Окружная скорость V =5,24 м/c. Определить частоту вращения колеса. Произведите расчёт и выберите ответ Частота вращения; № ответа. n =150об/мин; 1. n =300об/мин; 2. n =100об/мин; 3. n =250об/мин; 4. |
| --- | --- |

Раздел 2. Сопротивление материалов.
Теоретические вопросы.

- Основные  понятия  по  сопротивлению  материалов  Деформация  упругая и пластическая. Понятие о прочности,

- Метод  сечений. Внутренние силовые факторы.

- Понятие о напряжениях. Нормальные и касательные напряжения.

- Растяжение. Продольные силы  и их эпюры.

- Нормальные напряжения при растяжении.

- Продольные и поперечные деформации при растяжении. Закон Гука. Формула Гука.

- Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали.

- Виды напряжений. Расчётное, предельное, допускаемое напряжение.

- Коэффициент  запаса прочности.

- Расчёт на прочность при растяжении. Проверочный, проектный расчёт, определение допускаемой нагрузки.

- Понятие о срезе и сдвиге. Напряжения. Расчёт на прочность при срезе.

- Смятие. Напряжения  смятия. Расчёты на прочность при смятии.

- Кручение. Крутящий момент. Правила для определения величины и знака крутящего момента.

- Построение эпюр крутящих моментов.

- Напряжения при кручении. Максимальные касательные напряжения при кручении.

- Расчёт на прочность  при кручении. Проверочный и проектный расчёты.

- Изгиб. Основные понятия. Внутренние силовые факторы.

- Изгиб. Определение величины и знака поперечной силы и изгибающего момента.

- Осевые моменты сопротивления простейших сечений: Прямоугольного, круглого, профилей проката.

- Расчёт на прочность при изгибе. Проверочный и проектный расчёты.

Практические задания.

|  | С помощью метода сечений определите величину внутреннего силового фактора в сечении 1-1 и вид нагружения. |
| --- | --- |
|  | С помощью метода сечений определите величину внутреннего силового фактора в сечении 1-1 и вид нагружения. Произведите расчёт и выберите правильный ответ. Силовой фактор; №ответа. 36КН; 1. 32 КН; 2. -8 КН; 3. 18 КН; 4. |
|  | Определить напряжения в сечениях бруса. |
|  | d=16 Проверить прочность бруса, если =100 . |
|  | Определить удлинение стального бруса, если его длина 1м. Принять Е=2∙105 Н/мм2. |

|  | Определите нормальное напряжение в сечении С-С бруса. Рассчитайте и выберите правильный ответ.. σ; № ответа. 100 Н/мм2; 1. 90 Н/мм2; 2. 70 Н/мм2; 3. 50 Н/мм2; 4. |
| --- | --- |
|  | Болт нагружен растягивающей силой, при этом возникает смятие головки болта. Рассчитать величину площади смятия болта при действии силы F, если d=12мм, H=14мм D=20мм . Произведите расчёт, а потом выберите правильный ответ. Асм; № ответа. 314мм2; 1. 528мм2; 2. 133мм2; 3. 201мм2; 4. |
|  | Построить эпюру крутящих моментов |
|  | Проверить прочность бруса, если =90 |

|  | Определить реакции балки . Построить эпюру изгибающих моментов |
| --- | --- |
|  | Определить диаметр вала из условия прочности, если крутящий момент в сечении Mz=60Hм а ==60 . |
|  | Построить эпюры Q и M |
|  | Проверить прочность балки, если m = 5 кНм, F = 10 кН, L = 2 м, поперечное сечение – швеллер №20 |

Раздел 3.  Детали машин.

Теоретические вопросы.

- Общие сведения о механических передачах. Классификация передач по принципу действия и принципу передачи движения.

- Передачи. Основные кинематические характеристики.
 Передаточное число.

- Принцип работы и устройство фрикционной передачи с постоянным передаточным числом.

- Общие сведения о зубчатых передачах: принцип работы, устройство, достоинства и недостатки, область применения.

- Виды разрушения зубьев и основные критерии работоспособности и расчёта зубчатых передач. Материалы зубчатых колёс.

- Ремённая передача, детали передачи. Передаточное число.

- Валы и оси. Конструктивные элементы. Материалы валов и осей.

- Подшипники качения.  Основные типы.

- Муфты.  Назначение и классификация муфт. Глухие муфты.

Практические задания.

|  | Для изображённой передачи определить момент на ведомом валу, Р1=5кВт; ω1=157рад/с; ω2=62,8рад/с; Потери на трение не учитывать.. Т2; № ответа. 31.8Hм; 1. 47.8 Hм; 2. 77.2 Hм; 3. 79.5 Hм; 4.. |
| --- | --- |
| 20. | Для изображённой передачи определить момент на ведомом валу, если Р1=8кВт; ω1=40рад/с;; u=4 Потери на трение не учитывать. Произведите расчёт, а потом выберите правильный ответ M2; № ответа. 800Нм; 1. 2200Нм; 2. 776Нм; 3. 1940Нм; 4. |
|  | Определить модуль зуба колеса, если окружной шаг 12,5 мм Произведите расчёт, а потом выберите правильный ответ m; № ответа. 12,5 мм; 1. 6 мм; 2. 2,5 мм; 3. 4 мм; 4. |
|  | Определить a если d1=64мм;z2=80;m=2мм a; № ответа. 78мм; 1. 224мм; 2. 112мм; 3. 160мм; 4. |
|  | Рассчитать передаточное отношение передачи, если a=160мм; d1 =80мм Выберите правильный ответ. d2; № ответа. 2; 1. 2.5; 2. 3; 3. 4; 4.. |
|  | Определить диаметр меньшего шкива, если диаметр большего шкива 210мм; частота вращения ведущего вала 945 об/мин, частота вращения ведомого вала 540 об/мин; скольжение в передаче не учитывать. d1; № ответа. 100; 1. 112; 2. 120; 3. 140; 4. |

|  | Среди представленных на схемах передач выбрать цепную передачу и определить её передаточное число, если z1=18; z2=72; z3=17; z4=60; z51=1 z6=36; z7=35; z8=88; Рассчитайте и выберите правильный ответ Передача; Передаточное число; № ответа. 1-2; 4; 1. 3-4; 3,53; 2. 5-6; 2,5; 3. 7-8; 2,5; 4. |
| --- | --- |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

- Вереина Л.И. Краснов  ММ.-М.:Техническая механика : Учебник для сред. Проф. Образования.-М. : ИЦ Академия.  2014

- Куклин Н.Г. Детали машин: Учебник – Инфра-2015.

- Олофинская В.П.  Техническая механика  курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий – ГРИФ – 2-е изд.
. М.ИНФРА– М. ФОРУМ –2015

- Олофинская В.П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий: Учебное пособие / - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2015.

- Опарин И.С.     Основы технической механики: Рабочая тетрадь (2-е изд., стер.) учеб. Пособие  2015

- Опарин И.С.   Основы технической механики (5-е изд., стер.) 2015

- Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Техническая механика. – М.: ИЦ Академия, 2014

Интернет – ресурсы:

- http://www.elektronik-chel.ru/books/detali_mashin.html Электронные книги по деталям машин

- http://proekt-service.com/detali_mashin._tehnicheskaya_mehani Учебное оборудование, учебные стенды, электронные плакаты, наглядные пособия для образовательных учебных заведений

- http://www.teoretmeh.ru/ Электронный учебный курс для студентов очной и заочной форм обучения.

- http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htm Теоретическая механика, сопротивление материалов. Решение задач

- http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=379&id_cat=1544 Учебные наглядные пособия и презентации по теоретической механике

- http://shop.ecnmx.ru/books/a-14372.html Учебник Аркуша А.И. Теоретическая механика и сопротивление материалов.