ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОП 19 Теоретические основы радиотехники

для студентов 2 курса по специальности

15.02.07 Автоматизация технологических процессов  и производств

(по отраслям)

2018-2019учебный год

Преподаватель Шаталин С.В.

Раздел 1. Радиотехнические сигналы и устройства

Теоретические вопросы:

- Радиотехнические сигналы

- Радиотехнические цепи

- Параметры и свойства радиотехнических цепей

- Радиотехнические системы

- Структура передачи информации

- Таблица кратности физических величин представляемых в виде степенных выражений

Раздел 2. Свойства детерминированных сигналов

Теоретические вопросы:

- Математические модели сигналов.

- Классификация детерминированных сигналов.

- Классификация непрерывных сигналов.

- Графическое представление сигналов в векторном виде

- Графическое представление сигналов в спектральном виде

- Графическое представление сигналов в виде графика

гармонических колебаний

Раздел 3. Спектральный анализ сигналов

Теоретические вопросы:

- Обобщенный ряд Фурье.

- Спектральный анализ периодических сигналов.

- Гармонический анализ периодических сигналов.

- Основные принципы определения спектров сигналов.

- Теорема Котельникова.

- Шкала электромагнитных волн

Практические задания:

- Построить модель радиосигнала:  U(t) = 5sin3ωt + 6sin6ωt

- Построить модель радиосигнала:  U(t) = 1sin18ωt + 3sin2ωt

- Построить модель радиосигнала:  U(t) = 22sin5ωt + 14sin1ωt

- Построить модель радиосигнала:  U(t) = 23sin6ωt + 15sin3ωt

- Построить модель радиосигнала:  U(t) = 24sin7ωt + 16sin4ωt

- Построить модель радиосигнала:  U(t) = 13sin8ωt + 17sin5ωt

- Построить модель радиосигнала:  U(t) = 14sin9ωt + 18sin6ωt

- Построить модель радиосигнала:  U(t) = 15sin10ωt + 19sin7ωt

- Построить модель радиосигнала:  U(t) = 16sin11ωt + 3sin8ωt

- Построить модель радиосигнала:  U(t) = 17sin12ωt + 4sin9ωt

- Построить модель радиосигнала:  U(t) = 18sin13ωt + 5sin10ωt

- Построить модель радиосигнала:  U(t) = 19sin14ωt + 6sin11ωt

Раздел 4. Линейные радиотехнические цепи и их характеристики

  - Свободные колебания в идеальном  колебательном контуре

  - Параметры характеризующие свободные колебания в  идеальном контуре

  - Свободные колебания в реальном колебательном контуре

  - Параметры характеризующие свободные колебания в реальном контуре

  - Вынужденные колебания в последовательном колебательном контуре

  - Свойства АЧХ последовательного колебательного контура

  - Анализ влияния сопротивления потерь на форму АЧХ в последовательном колебательном контуре

  - Анализ влияния реактивностей на форму АЧХ в последовательном колебательном контуре

  - Вынужденные колебания в параллельном колебательном контуре

  - Свойства АЧХ параллельного  колебательного контура

  - Анализ влияния сопротивления потерь на форму АЧХ в параллельном  колебательном контуре

  - Анализ влияния реактивностей на форму АЧХ в параллельном  колебательном контуре

  - Связанные системы колебательных контуров

  - Анализ работы системы связанных контуров для положительной расстройки

  - Анализ работы системы связанных контуров для отрицательной расстройки

  - Анализ работы системы связанных контуров для случая полной  расстройки

  - Анализ двугорбой АЧХ системы связанных контуров

  - Вносимое сопротивление и КПД системы связанных контуров

Практические задания:

13. Настройте контур, определите индуктивность, емкость, контура, период и частоту колебаний в контуре, свободные колебания в идеальном контуре имеют амплитуду напряжения 20В, амплитуда тока 40мА и длина волны 100м.

14. Настройте контур, индуктивность катушки 100мкГн, емкость 100пф, начальное напряжение на конденсаторе 100В. Определите максимальную величину тока в контуре и соответствующую ему энергию магнитного поля.

15. Настройте контур, вычислите индуктивность, волновое сопротивление и длину волны. Частота собственных колебаний контура равна 4,5МГц, его емкость 160пф.

16. Настройте контур, определите амплитуду тока в контуре, величину емкости и активное сопротивление контура.. Последовательный контур приемника имеет индуктивность 120мкГн, Q=160, настроен на волну 400м, входное напряжение равно 20мВ.

17. Настройте контур, определите емкость конденсатора связи. Коэффициент связи между контурами с внутри емкостной связью равен 0,2, емкости контуров С1=С2=40пф.

18. Настройте контур, определите коэффициент включения в контур, чтобы получить входное сопротивление контура 1 кОм Параллельный контур второго вида имеет общую индуктивность 8 мкГн, емкость 430пф, активное сопротивление 9 Ом.

19. Настройте контур, определить его входное сопротивление. Параллельный контур 1 вида имеет индуктивность 20мкГн, добротность 50, настроен на частоту 3МГц.

20. Настройте контур, определите эквивалентное сопротивление и добротность контура. Параллельный контур настроен на волну 800м и имеет индуктивность 100мкГн, активное сопротивление 8 Ом.

21. Настройте контур, определите полное входное сопротивление контура и характер его реактивной составляющей, если частота питающего напряжения 600кГц. В последовательном контуре индуктивность 100мкГн, емкость 40пф, активное сопротивление 5 Ом.

22.  Настройте контур, определите ток контура и напряжение на контуре, если ток генератора равен 2мА. Параллельный контур настроен на волну 400м, имеет емкость 200пф и активное сопротивление 6 Ом.

23. Настройте контур, определите добротность контура, ток в контуре и ток генератора при резонансе. Параллельный контур 1 вида имеет волновое сопротивление 1кОм, активное сопротивление 5 Ом, напряжение на контуре 10В.

24. Настройте контур, определите напряжение на элементах контура и ток контура при резонансе, если напряжение генератора 4В, а частота 600кГц. Индуктивность последовательного контура 50мкГн, активное сопротивление 5 Ом.

25. Настройте контур, определите частоты и амплитуды боковых частот, если коэффициент модуляции 0,8, а амплитуда тока в режиме несущей 10мА. Передатчик работает на частоте 5МГц и модулирован по амплитуде напряжением с частотой 6кГц.

Раздел 5. Нелинейные радиотехнические цепи и метод их анализа. Цифровые устройства

- Радиотехнические фильтры, назначение, классификация

- Фильтры нижних частот Г - образные k- типа

- Фильтры нижних частот Т - образные k- типа

- Фильтры нижних частот П- образные k- типа

- Фильтры верхних частот Г - образные k- типа

- Фильтры верхних частот Т - образные k- типа

- Фильтры верхних частот П- образные k- типа

- Полосопропускающие фильтры k- типа

- Полосозадерживающие фильтры k- типа

- Простейшие RCфильтры k -типа

- Радиотехнические фильтры m-типа Т - образные

- Радиотехнические фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ)

- Цифровая фильтрация радиотехнических сигналов фильтры БИХ.

- Цифровая фильтрация радиотехнических сигналов фильтры КИХ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Основная:

- М. Т. Иванов, А. Б. Сергиенко, В. Н. Ушаков. Теоретические основы радиотехники: Учеб. пособие/Под ред. В. Н. Ушакова. Изд. 2-е, стер. – М.: Высшая школа, 2015.— 306с.

- "Теоретические основы радиотехники" Иванов М.Т. Сергиенко А.Б. Ушаков В.Н. 2013г.

Дополнительная:

- Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Коржик В.И., Назаров М.В. Теория электрической связи. М.: Радио и связь, 2012.

- Маликов Р.Ф. Минигулов А. Практикум по компьютерному моделированию. Электр. пособие. - Уфа, ЦИТ. 2015 г.