МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И наукиСамарской области

государственное Бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение самарской области

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ

ДИСЦИПЛИНА

ОП.10 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности

22.02.06 Сварочное производство

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Самара, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	8

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (для обучающихся).  Требования к оформлению 
текстовых материалов	29

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (для обучающихся).  Требования к оформлению мультимедийных презентаций	32

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Ведомость учета выполненных работ студента	34

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый студент!

Параллельно с посещением учебных занятий, изучением теоретического блока каждой темы, выполнением лабораторных работ и практических занятий Вам  потребуется дома самостоятельно выполнить задания, приведенные в данных методических рекомендациях, их оформить и сдать преподавателю. Необходимо понимать, что выполнение всех работ обязательно!

Данные методические рекомендации по самостоятельной внеаудиторной работе подготовлены специально для Вас. Используя методические рекомендации, Вы сможете самостоятельно выполнить все домашние задания и подготовиться к текущему и итоговому контролю по дисциплине.

В ходе самостоятельной внеаудиторной работы Вам необходимо будет:

работать с различными источниками,

конспектировать тексты,

составлять схемы,

создавать и заполнять таблицы,

выполнять расчетно-графические работы,

готовить   рефераты, компьютерные презентации.

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы Вам необходимо будет завести отдельную тетрадь. Выполненные в данной тетради работы подлежат проверке и являются основанием допуска Вас до экзамена по дисциплине.

В результате освоения дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация Вы должны уметь:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| У 1 | Уметь оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; |
| У 2 | Уметь применять документацию систем качества; |
| У3 | Уметь проводить контроль продукции; |
| У4 | Уметь применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. |

В результате освоения дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация Вы должны знать:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| Зн 1 | Знать документацию систем качества; |
| Зн 2 | Знать единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; |
| Зн 3 | Знать основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; |
| Зн 4 | Знать основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; |
| Зн 5 | Знать основы повышения качества продукции. |

В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться профессиональные компетенции (ПК):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами. |
| ПК 1.2 | Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. |
| ПК 1.3 | Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. |
| ПК 1.4 | Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного процесса. |
| ПК 2.1 | Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных соединений с заданными свойствами. |
| ПК 2.2 | Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и конструкций. |
| ПК 2.3 | Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического процесса. |
| ПК 2.4 | Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. |
| ПК 2.5 | Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий. |
| ПК 3.1 | Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях. |
| ПК 3.2 | Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. |
| ПК 3.3 | Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для получения качественной продукции. |
| ПК 3.4 | Оформлять документацию по контролю качества сварки. |
| ПК 4.1 | Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. |
| ПК 4.2 | Производить технологические расчёты на основе нормативов технологических режимов, трудовых и материальных затрат. |
| ПК 4.3 | Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. |
| ПК 4.4 ПК 4.5 | Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных работ. |

В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться общие компетенции (ОК):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

СОДЕРЖАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

| Наименование разделов/тем | Тематика самостоятельной работы | Норма времени на выполнение (в часах) | Код образовательного результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Стандартизация Тема 1.1. Государственная система стандартизации | Структурировать таблицу: Показатели качества и методы их оценки. Структурировать в виде таблицы: Параметры, влияющие на точность в машиностроении. Законспектировать тему: ГОСТ25346-89 ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и отклонений. Законспектировать тему: ГОСТ2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров. Законспектировать примеры обозначений числовых значений размеров, предельных отклонений и посадок на чертежах. Структурировать в виде таблицы: Отклонения формы цилиндрических деталей. Структурировать в виде таблицы: Допуски формы и расположения поверхностей и их условные знаки Структурировать в виде таблицы по ГОСТ2789-73: Направление неровностей поверхностей и их обозначение на чертежах. Законспектировать тему: Стандартные резьбы общего назначения, оформление на чертежах. Структурировать таблицу СИ: Основные и дополнительные единицы физических величин. Рассчитать калибр-пробку и калибр-скобу, построить поля допусков. Реферат: «Методы контроля сварных швов». Законспектировать тему: Чтение показаний штангенциркуля и микрометра. Законспектировать тему: Знаки соответствия в системе сертификации ГОСТ Р50460-92. Составить обобщенную схему основных этапов процесса сертификации | 2часа 2часа 2часа 2часа 2часа 2часа 2часа 2часа 2часа 1часа 3часа 3часа 1час 2часа 2часа | Зн5 Зн5 Зн2 Зн2 Зн2 Зн1 Зн1 Зн1 Зн1 Зн4 Зн3 Зн3 Зн3 Зн1 Зн1 |
| Тема 1.2. Взаимозаменяемость. Нормирование точности размеров. Допуски и посадки. Тема 1.3 Взаимозаменяемость Нормы геометричес кой точности. Шероховатость поверхности. Тема 1.4 Взаимозаменя-емость. Шпоночные, шлицевые и резьбовые соединения. Раздел 2. Метрология Тема 2.1. Основы теории измерений Тема 2.2. Контроль продукции Раздел 3 Сертификация Тема 3,1 Сертификация . . |  |  |  |

Примерная структура методических рекомендаций
по каждому разделу и/или теме

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1  СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Тема 1.1 Государственная система стандартизации

Цель:  Научиться самостоятельно пополнять знания, выделять главное, систематизировать и оформлять в виде  таблицы.

Формулировка задания

Структурировать таблицу:

Показатели качества и методы их оценки.

Инструкции (рекомендации) по выполнению самостоятельной работы

Для выполнения задания необходимо:

- Самостоятельно изучить показатели качества и методы их оценки, используя Интернет и учебную литературу..

- Показатели качества и методы их оценки изобразить в тетради в виде таблицы.

- Тетрадь с выполненным заданием предоставить преподавателю на следующем занятии.

Норма времени на выполнение самостоятельной работы –2 часа.

Форма контроля самостоятельной работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для самостоятельной работы на следующий урок.

Тема 1.2 Взаимозаменяемость. Нормирование точности размеров. Допуски и посадки.

Цель: Научиться самостоятельно пополнять знания, выделять главное, систематизировать и оформлять в виде таблицы.

Формулировка задания

Структурировать в виде таблицы:  Параметры, влияющие на точность в машиностроении.

Инструкции (рекомендации) по выполнению самостоятельной работы

Для выполнения задания необходимо:

1. Самостоятельно изучить параметры, влияющие на точность в машиностроении, используя Интернет и учебную литературу.

2. Параметры, влияющие на точность в машиностроении структурировать в виде таблицы в тетради.

3. Тетрадь с выполненным заданием предоставить преподавателю на следующем занятии.

Норма времени на выполнение самостоятельной работы –2 часа.

Форма контроля самостоятельной работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для самостоятельной работы на следующий урок.

Тема 1.2  Взаимозаменяемость. Нормирование точности размеров. Допуски и посадки.

Цель:  Научиться самостоятельно пополнять знания, выделять главное, систематизировать и оформлять в виде краткого конспекта.

Формулировка задания

Законспектировать тему: ГОСТ25346-89 ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и отклонений.

Инструкции (рекомендации) по выполнению самостоятельной работы

Для выполнения задания необходимо:

- Самостоятельно изучить: ГОСТ25346-89 ЕСДП. Общие положения,

ряды допусков и отклонений.

- Законспектировать в тетради ГОСТ25346-89 ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и отклонений.

3. Тетрадь с выполненным заданием предоставить преподавателю на следующем занятии.

Норма времени на выполнение самостоятельной работы –2 часа.

Форма контроля самостоятельной работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для самостоятельной работы на следующий урок.

Тема 1.2.   Взаимозаменяемость. Нормирование точности размеров. Допуски и посадки.

Цель:  Научиться самостоятельно пополнять знания, выделять главное, систематизировать и оформлять в виде краткого конспекта.

Формулировка задания

Законспектировать тему:

ГОСТ2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров.

Инструкции (рекомендации) по выполнению самостоятельной работы

Для выполнения задания необходимо:

1. Самостоятельно изучить ГОСТ2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров.

используя Интернет или   учебную литературу.

2. Законспектировать в тетради ГОСТ2.307-68 ЕСКД. Нанесение разме-

ров.

3.Тетрадь с выполненным заданием предоставить преподавателю на следующем занятии.

Норма времени на выполнение самостоятельной работы –2 часа.

Форма контроля самостоятельной работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для самостоятельной работы на следующий урок.

Тема 1.2.  Взаимозаменяемость. Нормирование точности размеров. Допуски и посадки.

Цель: Научиться самостоятельно пополнять знания, выделять главное, систематизировать и оформлять в виде краткого конспекта.

Формулировка задания

Законспектировать примеры обозначений числовых значений  размеров,

предельных отклонений и посадок на чертежа..

Инструкции (рекомендации) по выполнению самостоятельной работы

Для выполнения задания необходимо:

1.Самостоятельно изучить примеры обозначений числовых значений

размеров, предельных отклонений и посадок на чертежах, используя Интернет или учебную литературу.

2.Законспектировать в тетради примеры обозначений числовых значе-

ний  размеров, предельных отклонений и посадок на чертежах.

3.Тетрадь с выполненным заданием предоставить преподавателю на сле-

дующем занятии.

Норма времени на выполнение самостоятельной работы –2 часа.

Форма контроля самостоятельной работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для самостоятельной работы на следующий урок.

Тема 1.3.

Взаимозаменяемость. Нормы  геометрической точности.   Шероховатость

поверхности.

Цель: Научиться самостоятельно пополнять знания, выделять главное, систематизировать и оформлять в виде таблицы.

Формулировка задания

Структурировать в виде таблицы: Отклонения формы цилиндрических деталей.

Инструкции (рекомендации) по выполнению самостоятельной работы

Для выполнения задания необходимо:

1. Самостоятельно изучить Отклонения формы цилиндрических деталей,

используя Интернет и учебную литературу.

- Структурировать в виде таблицы Отклонения формы цилиндрических

деталей.

3.Тетрадь с выполненным заданием предоставить преподавателю на следующем занятии.

Норма времени на выполнение самостоятельной работы –2 часа.

Форма контроля самостоятельной работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для самостоятельной работы на следующий урок.

Тема 1.3.

Взаимозаменяемость. Нормы  геометрической точности.   Шероховатость

поверхности.

Цель: Научиться самостоятельно пополнять знания, выделять главное, систематизировать и оформлять в виде таблицы.

Формулировка задания

Структурировать в виде таблицы: Допуски формы и расположения поверхностей и их условные знаки.

Инструкции (рекомендации) по выполнению самостоятельной работы

Для выполнения задания необходимо:

- Самостоятельно изучить: Допуски формы и расположения поверхнос-

тей и их условные знаки, используя Интернет и учебную литературу.

2. Структурировать в виде таблицы  Допуски формы и расположения по верхностей и их условные знаки.

3.Тетрадь с выполненным заданием предоставить преподавателю на следующем занятии.

Норма времени на выполнение самостоятельной работы –2 часа.

Форма контроля самостоятельной работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для самостоятельной работы на следующий урок.

Тема 1.3.

Взаимозаменяемость. Нормы  геометрической точности.   Шероховатость

поверхности.

Цель: Научиться самостоятельно пополнять знания, выделять главное, систематизировать и оформлять в виде таблицы

Формулировка задания

Структурировать в виде таблицы по ГОСТ2789-73: Направление неровностей поверхностей и их обозначение на чертежах.

Инструкции (рекомендации) по выполнению самостоятельной работы

Для выполнения задания необходимо:

1. Самостоятельно изучить: ГОСТ2789-73 Направление неровностей поверхностей и их обозначение на чертежах, используя Интернет и учебную литературу.

2. Структурировать в виде таблицы Направление неровностей поверхностей и их обозначение на чертежах.

3.Тетрадь с выполненным заданием предоставить преподавателю на следующем занятии.

Норма времени на выполнение самостоятельной работы –2 часа.

Форма контроля самостоятельной работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для самостоятельной работы на следующий урок.

Тема 1.4.

Взаимозаменяемость. Шпоночные, шлицевые и  резьбовые соединения.

Цель: Научиться самостоятельно пополнять знания, выделять главное, систематизировать и оформлять в виде краткого конспекта.

Формулировка задания

Законспектировать тему:

Стандартные резьбы общего назначения, оформление на чертежах.

Инструкции (рекомендации) по выполнению самостоятельной работы

Для выполнения задания необходимо:

1.Самостоятельно изучить Стандартные резьбы общего назначения,

их оформление на чертежах, используя Интернет и учебную литературу.

2.Законспектировать в тетради Стандартные резьбы общего назначе   ния, оформление на чертежах.

3.Тетрадь с выполненным заданием предоставить преподавателю на следующем занятии.

Норма времени на выполнение самостоятельной работы –2 часа.

Форма контроля самостоятельной работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для самостоятельной работы на следующий урок.

Тема 2.1.  Основы теории измерений

Цель: Научиться самостоятельно пополнять знания, выделять главное, систематизировать и оформлять в виде таблицы

Формулировка задания

Структурировать таблицу СИ:

Основные и дополнительные  единицы физических величин.

Инструкции (рекомендации) по выполнению самостоятельной работы

Для выполнения задания необходимо:

- Самостоятельно изучить Основные и дополнительные  единицы физических величин СИ, используя Интернет и учебную литературу.

2. Структурировать в виде таблицы Основные и дополнительные  единицы физических величин СИ.

3.Тетрадь с выполненным заданием предоставить преподавателю на следующем занятии.

Норма времени на выполнение самостоятельной работы –2 часа.

Форма контроля самостоятельной работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для самостоятельной работы на следующий урок.

Тема 2.1.

Основы теории измерений

Цель: Научиться самостоятельно пополнять знания, выделять главное, систематизировать, производить расчеты.

Формулировка задания

Рассчитать калибр-пробку и калибр-скобу, построить поля допусков.

Инструкции (рекомендации) по выполнению самостоятельной работы

Для выполнения задания необходимо:

- Самостоятельно изучить тему: Калибры-пробки, калибры-скобы, расчет, построение полей допусков, используя Интернет или ГОСТ25347-82 и  ГОСТ24853-81.

Рекомендации: при выполнении задания Вы можете воспользоваться материалом, изложенном ниже, под заголовком «Краткая информация по теме».

2. Рассчитать исполнительные размеры калибр-пробки и калибр-скобы, согласно варианта задания, построить поля допусков.

Варианты задания для расчета исполнительных размеров калибров-пробок.

| № ва-рианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер отверст | Ø10H7 | Ø15N7 | Ø50F8 | Ø60H8 | Ø65P7 | Ø70F8 | Ø5H7 | Ø9F8 | Ø35H7 | Ø42H74 |

Варианты задания для расчета исполнительных размеров калибров-скоб.

| № ва-рианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер отверстия | Ø10h6 | Ø15k6 | Ø50g6 | Ø60n6 | Ø65h8 | Ø70h9 | Ø25s6 | Ø19e8 | Ø35h11 | Ø42h9 |

3.Тетрадь с выполненным заданием предоставить преподавателю на следующем занятии.

Краткая информация по теме

Расчет исполнительных размеров калибров-пробок и калибров-скоб

Предельные гладкие калибр-пробки используются для контроля отверстий, а калибр-скобы — для контроля наружных размеров. Предельными калибры называются потому, что ими контролируют годность наибольшего и наименьшего предельных размеров элемента детали. Калибры разделяют на проходной (маркировка ПР) и непроходной (маркировка НЕ). Проходным калибр-пробкой ПР контролируют в отверстии годность наименьшего предельного размера. Размер признается годным, если калибр-пробка ПР прошла через отверстие. Непроходным  калибр-пробкой НЕ контролируют годность наибольшего предельного размера отверстия. Размер признается годным, если калибр-пробка НЕ  не проходит в отверстие.   Действительный размер отверстия считается годным, т. е. находящимся в пределах поля допуска, если калибр-пробка ПР прошла, а калибр-пробка НЕ не прошла через отверстие.  Контроль наружных размеров выполняют калибр-скобами. Проходным калибр-скобой ПР контролируют годность наибольшего предельного размера элемента детали. Этот размер годен, если деталь прошла через выступы калибр-скобы ПР. Непроходным калибр-скобой НЕ контролируют годность наименьшего предельного размера элемента детали. Этот размер годен, если деталь не прошла через выступы калибр-скобы НЕ.   Действительный размер детали считается годным, если деталь прошла через выступы калибр-скобы ПР и не прошла через выступы калибр-скобы НЕ.

Если калибр-скобы ПР не проходят, а калибр-скобы НЕ проходят через контролируемый элемент детали, то деталь считается дефектной и непригодной для использования по назначению.

Калибр-пробка

Калибр-скоба

Расчет исполнительных размеров гладких калибров производится по ГОСТ25347-82 и ГОСТ24853-81

Пример 1.

Определить размеры калибр-пробки для контроля отверстия диаметром 30Н7.

Решение:

По ГОСТ25347-82 находим предельные отклонения отверстия по ЕСДП

ES=+21мкм,               EI=0

тогда

Dmax=30,021мм,                  Dmin=30мм

По ГОСТ24853-81 для отверстия размером 30мм квалитета 7 определим допуски и отклонения рабочих калибров, в мкм:

H=4,         Z=3,        Y=3.

Схема расположения полей допусков.

Используя формулы, найдем наибольший размер проходной новой калибр-пробки:

ПРmax = Dmin + Z + H ∕2 =30 + 0,003 + 0,004 ∕ 2 = 30,005мм

Исполнительный размер калибр пробки, проставляемый на чертеже,

ПРисп (ПРmax)=30,005мм.

Наименьший размер изношенной проходной калибр-пробки

ПРизн = Dmin – Y = 30 – 0,003 = 29,997мм.

При достижении этого размера калибр нужно изъять из эксплуатации.

Наибольший размер непроходной калибр-пробки

НЕmax = Dmax + H ∕ 2  =30,021 + 0,004 ∕ 2 = 30,023мм

Исполнительный размер калибр-пробки, проставляемый на чертеже:

НЕисп = (НЕmax) = 30,023мм

Пример 2.

Определить размеры калибр-скобы для контроля вала диаметром 30k6.

Решение:

По ГОСТ25347-82 находим предельные отклонения отверстия по ЕСДП

es  = +15мкм,               ei = +2 мкм

тогда

dmax = 30,015мм,                  dmin = 30,002мм

По ГОСТ24853-81 для отверстия размером 30мм  квалитета 6 определим допуски и отклонения рабочих калибров, в мкм:

H1 = 4,         Z1 = 3,        Y1 = 3.

Схема расположения полей допусков.

Используя формулы, найдем наименьший размер проходной новой калибр-скобы:

ПРmin = dmax  -  Z1  -  H1 ∕2  =30,015 -  0,003 -  0,004 ∕ 2 = 30,01мм

Исполнительный размер калибр-скобы, проставляемый на чертеже,

ПРисп (ПРmin)=30,01мм.

Наибольший размер изношенной проходной калибр-скобы

ПРизн = dmin + Y1 = 30,015 +  0,003 = 30,018мм.

При достижении этого размера калибр нужно изъять из эксплуатации.

Наименьший размер непроходной калибр-cкобы

НЕmax = = dmin  - H1 ∕ 2  =30,002 - 0,004 ∕ 2 = 30мм

Исполнительный размер калибр-пробки, проставляемый на чертеже:

НЕисп = (НЕmin) = 30мм

Норма времени на выполнение самостоятельной работы –3 часа.

Форма контроля самостоятельной работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для самостоятельной работы на следующий урок.

Тема 2.2.

Контроль продукции.

Цель: Научиться самостоятельно пополнять знания, выделять главное, систематизировать, оформлять в виде рефератов.

Формулировка задания

Реферат: «Методы контроля сварных соединений».

1. Самостоятельно изучить тему: «Методы контроля сварных соединений», используя Интернет или  учебную литературу.

Рекомендации: при согласовании с преподавателем можно выбрать другую тему реферата из  предложенных ниже.

1.Стандартизация: сущность, задачи, объекты.

2.Сертификация: объекты, цели и задачи.

3.История развития стандартизации.

4.История развития метрологии как науки.

5.Обеспечение взаимозаменяемости продукции.

6.Стандартизация – основа повышения качества и конкурентоспособности

продукции.

2. Написать реферат, руководствуясь требованиями к выполнению текстовых документов (см. приложение).

3. Реферат предоставить преподавателю на следующем занятии.

Норма времени на выполнение самостоятельной работы –3 часа.

Форма контроля самостоятельной работы:

Реферат представляется преподавателю на следующий урок.

Тема 2.2.

Контроль продукции.

.        Цель: Научиться самостоятельно пополнять знания, выделять главное, систематизировать, оформлять в виде конспекта

Формулировка задания

Законспектировать тему: Чтение показаний штангенциркуля и микрометра.

Инструкции (рекомендации) по выполнению самостоятельной работы

Для выполнения задания необходимо:

- Самостоятельно изучить тему: Чтение показаний штангенциркуля и микрометра, используя Интернет  или  учебную литературу.

- Законспектировать в тетради Чтение показаний штангенциркуля и микрометра.

3. Тетрадь с выполненным заданием предоставить преподавателю на следующем занятии.

Норма времени  на выполнение самостоятельной работы –1 час.

Форма контроля самостоятельной работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для самостоятельной работы на следующий урок.

РАЗДЕЛ 3   СЕРТИФИКАЦИЯ

Тема 3.1. Сертификация

Цель: Научиться самостоятельно пополнять знания, выделять главное, систематизировать, оформлять в виде конспекта.

Формулировка задания

Законспектировать тему:  Знаки соответствия в системе сертификации ГОСТ Р50460-92.

Инструкции (рекомендации) по выполнению самостоятельной работы

Для выполнения задания необходимо:

- Самостоятельно изучить тему: Знаки соответствия в системе сертификации ГОСТ Р50460-92, используя Интернет  или  учебную литературу.

2. Законспектировать в тетради: Знаки соответствия в системе сертификации ГОСТ Р50460-92.

3. Тетрадь с выполненным заданием предоставить преподавателю на следующем занятии.

Норма времени  на выполнение самостоятельной работы –2 час.

Форма контроля самостоятельной работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для самостоятельной работы на следующий урок.

Тема 3.1. Сертификация

Цель: Научиться самостоятельно пополнять знания, выделять главное, систематизировать, оформлять в виде схем.

Формулировка задания

Составить обобщенную схему основных этапов процесса сертификации

Инструкции (рекомендации) по выполнению самостоятельной работы

Для выполнения задания необходимо:

- Самостоятельно изучить тему: Основные этапы процесса сертификации, используя Интернет  или  учебную литературу.

Рекомендации: При согласовании с преподавателем конспектирование текста можно заменить на презентацию.

2. Изобразить  в тетради схему основных этапов процесса сертификации.

3. Тетрадь с выполненным заданием предоставить преподавателю на следующем занятии.

Норма времени  на выполнение самостоятельной работы –2 час.

Форма контроля самостоятельной работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для самостоятельной работы на следующий урок.

Основные источники:

1.Колчков В.И. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник-М. ИЦ  «Владос» 2010-398с.

2.Зайцев С.А. и др. Допуски, посадки и технические измерения: учебник –М.«Академия» 2009-240с.

3.Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация в машиностро-ении: учебник – «Юрайт» 2009-412с.

4.Зайцев С.А. Толстов А.Н. и др. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник –«Академия» 2009-288с..

5.Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник-М. «Питер» 2010-463с.

6.ГОСТ24642-81.Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения.

7.ГОСТ24853-81. Исполнительные размеры гладких калибров.

8.ГОСТ25346-89.Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП.Общие положения, ряды допусков и основных отклонений.

9.ГОСТ 25347-82.Основные нормы взаимозаменяемости.  ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки.

10.ГОСТ 2.307-79  ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений.

11.ГОСТ 2.308-79. ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей.

12.ГОСТ8.417-2002.Единицы величин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(для обучающихся)

Требования к оформлению текстовых материалов

Требования к оформлению текстовых материалов

1. Оформление текстового материала

Текстовая часть работы должна быть исполнена  в компьютерном варианте на бумаге формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, полуторный интервал, абзацный отступ первой строки – 1,25, выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля: нижнее – 2,5; верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Все страницы работы должны быть пронумерованы: нумерация автоматическая, сквозная, в нижнем колонтитуле, по центру, арабскими цифрами, размер шрифта – 12 пт.

Для того чтобы сделать текст понятным и выразительным, в тексте документа используют автоматические нумерованные и маркированные списки.

Пример 1 нумерованного списка:

  - Невозможно испытывать твердые материалы свыше НВ=450, т.е. закаленные металлы.

  - Метод дает грубый (большой) отпечаток, что не всегда допустимо.

  - Нельзя испытывать материал тоньше 2-х мм, т.к. шарик будет продавливать тонкий слой металла.

Пример 2 нумерованного списка:

- Нагрузка пресса на образец - 3000; 1000; 750; 250; 187; 5; 62,5; 15,6 кг.

- Диаметры шариков - 10; 5 и 2,5 мм.

- Выдержки под нагрузкой  - 10; 30 и 60 сек.

- Наибольшая высота испытуемого изделиям  - 250 мм.

- Габаритные размеры пресса: 840х700х250 мм.

Пример маркированного списка:

- способ расклада;

- способ деления;

- табличный способ.

Не допускается использовать в качестве маркеров различные картинки, значки, галочки и т.д. Рекомендуемый маркер: «–».

В тексте работы (за исключением формул, таблиц и рисунков) не допускается:

- применять математический знак «минус»  (–), а  перед отрицательными значениями величин следует писать слово «минус»;

- применять знак  для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»);

- применять без числовых значений математические знаки, например  >, ≥, <, ≤, ≠, а также знаки №, %;

- применять индексы стандартов, технических условий и других документов без регистрационного номера.

2.  Оформление содержания

Содержание работы размещается на отдельной пронумерованной странице, снабжается заголовком «СОДЕРЖАНИЕ», записанным по центру, не нумеруется как раздел и включается в общее количество страниц текста работы.

В содержание включаются номера структурных элементов текста: разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, имеющих заголовок, номера и наименования приложений и номера страниц, с которых они начинаются.

Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в тексте. Нельзя сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте.

Заголовки, включенные в содержание, записываются строчными буквами. Прописными буквами должны записываться заглавные буквы и аббревиатуры.

Рекомендуется формировать автоматическое оглавление (Ссылки  Оглавление), предварительно применяя стили к наименованиям разделов и подразделов (Заголовок 1, Заголовок 2…).

Пример содержания к реферату на тему «Устройство компьютера»:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(для обучающихся)

Требования к оформлению мультимедийных презентаций

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

| Оформление слайдов |  |
| --- | --- |
| Стиль | 1. Соблюдайте единый стиль оформления. 2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текст, рисунок). |
| Фон | 1. Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый). |
| Использование цвета | 1. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. 2. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета. |
| Анимационные эффекты | 1. Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на слайде. 2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание отсодержания на слайде. |
| Представление информации |  |
| Содержание информации | 1. Используйте короткие слова и предложения. 2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории. |
| Расположение информации на странице | 1. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 2. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 3. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней. |
| Шрифты | 1. Для заголовков - не менее 24. 2. Для информации - не менее 18. 3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 4. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации. 5. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив и подчеркивание. |
| Способы выделения информации | 1. Рамки, границы, заливки. 2. Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку. 3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. |
| Объем информации | 1. Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом слайде. |
| Виды слайдов | Для обеспечения разнообразия следует использовать различные виды слайдов: 1) с текстом; 2) с таблицами; 3) с диаграммами. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Ведомость учета выполненных работ студента

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА 
ВЫПОЛНЕННЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТА

| Наименование раздела/темы | Наименование внеаудиторной самостоятельной работы | Оценка | Подпись преподавателя |
| --- | --- | --- | --- |