Губарев Дмитрий Игоревич

Преподаватель: Охрана Труда

тел.  8 903 308 89 36

e-mail:     dmi-gubarev@yandex.ru

Раздел 3. Производственная санитария

Урок №10 Тема урока: Микроклимат на рабочих местах и меры его обеспечения

Цель урока: Изучить микроклиматические условия рабочей зоны

Задачи:

  - Изучить основные факторы определяющие микроклимат производственной среды

  - Изучить параметры микроклиматических условий, регламентирующийся ГОСТ

  - Ознакомиться с оптимальными микроклиматическими условиями

  - Знать основные виды вентиляции

Одним из необходимых условий здорового и высокопроизводственного труда на производстве является обеспечение нормативных метеоусловий.

Основными факторами, определяющими микроклимат производственной среды является

- t-ра воздуха,

- относительная влажность воздуха (%)

- скорость движения воздуха (м/с),

- давление.

Суммарное действие метеорологических факторов антогонистическими (когда воздействие одного или нескольких факторов ослабляется или полностью уничтожается другими) и синэргетическими (когда воздействие одного неблагоприятного фактора усиливает другой также неблагоприятный фактор)

Необходимость учета и нормирование микроклиматических условий связано с тем, что между человеком и окружающей средой постоянно происходит тепловой обмен.

При нормальном физическом состоянии организма всё выделившееся тепло переходит в окружающую среду. В зависимости от степени физического напряжения величина тепловыделений организмом человека составляет от 80 Дж/сек в состоянии покоя до 500 Дж/сек при выполнении тяжелой работы.

Способность организма человека поддерживать постоянную t-ру тела при изменении параметра микроклимата или при выполнении работы различной категории тяжести называется терморегуляцией. Различают химическую и физическую терморегуляции.

Химическая терморегуляция достигается снижением уровня обмена веществ при угрозе перегрева организма или усиления обмена веществ при угрозе охлаждения.

Физическая терморегуляция регулирует отдачу тепла организмом человека в окружающую среду. Отдача тепла может происходить тремя путями:

- В виде ИК-лучей, излучаемых поверхностью тела в направлении окружающих предметов с более низкой t-рой (радиация)

- Нагревом воздуха, омывающего поверхностью тела (конвекция)

- Испарением влаги с поверхности тела и слизистых оболочек верхних дыхательных путей.

Параметры микроклиматических условий регламентируются ГОСТ 12.1.005-88-ССБТ (санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны). Этот ГОСТ устанавливает оптимальные и допустимые микроклиматические условия в зависимости от характера производственного помещения, периода года, категории тяжести выполняемой работы.

Согласно ГОСТ производственные помещения по избыткам явного тепла подразделяются на горячие (теплоизбытки - более 84 Дж/м³ в час, либо более 23 Дж/м³ в сек) и холодные (теплоизбытки меньше указанных величин).

Периоды года делят на холодные (среднесуточная t-ра наружного воздуха меньше +10ºС) и теплый (среднесуточная t-ра наружного воздуха выше +10ºС)

Все работы по степени тяжести делятся на 3 категории:

1. легкие – работы, выполняемые сидя или стоя (Іа) или связанные с ходьбой (Іб), но не требующие систематического физического напряжения или поднятия и переноса тяжестей.

2. средней тяжести – работы, связанные с постоянной ходьбой, а также поднятием и переносом тяжестей весом до 1кг (ІІа) или связанные с переносом тяжестей от 1 до 10кг (ІІб)

3. тяжелые работы – это работы, связанные с систематическим физическим напряжением, а также поднятием и переносом тяжестей весом более 10кг.

Оптимальные микроклиматические условия.

Оптимальными микроклиматическими условиями называется сочетание параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормальных функционального и теплового состояния организма без напряжения реакций терморегуляций.

Допустимые микроклиматические условия – это сочетание параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека может вызывать проходящие и быстро нормализующиеся изменения функционального и теплового состояния организма и напряжения терморегуляций не выходящие за пределы физиологических приспособительных возможностей организма.

Для обеспечения нормальных метеорологических условий и поддержания теплового равновесия между телом человека и окружающей средой на промышленных предприятиях проводится ряд мероприятий:

1. механизация и автоматизация тяжелых и трудоемких работ, выполнение которых сопровождается избыточным тепловыделением в организме человека.

2. дистанционное управление теплоизлучающими процессами и аппаратами, что в свою очередь исключает необходимость пребывания рабочего в зоне ИК-излучения.

3. рациональное размещение и теплоизоляция оборудования, аппаратов, коммуникаций и других источников, излучающих на рабочее место тепло.

4. устройство защитных экранов, применение воздушного душирования, защищающих рабочее место от теплового излучения.

5. для предупреждения охлаждения и простудных заболеваний рабочих у входа в цех устраивают тамбуры или создают воздушные тепловые завесы, которые направляют поток наружного холодного воздуха в верхнюю зону помещения.

6. герметизация оборудования

7. вентиляция помещения

8. организация рационального водно-солевого режима с целью профилактики перегрева и предупреждения нарушения солевого обмена в организме человека. Для этого к питьевой воде добавляют небольшое количество поваренной соли и насыщают её диоксидом углерода

Задачей вентиляции является обеспечение чистоты воздуха и заданных метеоусловий на рабочих местах.

Виды вентиляции:

1. Естественная вентиляция осуществляется за счет разности t-ур внутри и снаружи помещения, т.е. тепловой конвекции или действии ветра. Естественная вентиляция может быть:

- Неорганизованная (инфильтрация) в данном случае воздух подается или удаляется из помещения через неплотности и опоры наружных ограждений здания, а также через форточки, окна, двери.

- Организованная (аэрация). Когда направление воздушных потоков и воздухообмен регулируют с помощью аэрационных фонарей или дефлекторов.

Дефлектор – это специальная насадка, устанавливаемая в верхней части вентиляционных каналов, которая усиливает тягу.

Для получения оценки вашей деятельности и подтверждения усвоения материала выполните одно из заданий на ваш выбор (отправить результат вашей деятельности на почту преподавателя):

  - Подготовить доклад на тему: «Разработка плана мероприятий по нормализации освещённости рабочего места»

  - Подготовка реферата на тему: «Методы и средства защиты  от вибрации, шума»

  - Подготовить презентацию на тему: «Терморегуляция человека»