Министерство образования Самарской области

ГБПОУ  «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Комплект оценочных средств

для оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ

Самара, 2026

- Пояснительная записка

Комплект оценочных средств предназначен для оценки освоения итоговых образовательных результатов профессионального модуля ПМ.02 Выполнение механосборочных работ изделий машиностроения, программы подготовки специалистов среднего звена по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы по профессиональному модулю, утвержденной заместителем директора по учебной работе   ГБПОУ  «ПГК».

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения аттестационных испытаний по профессиональному модулю в форме теоретического и практического задания по подгруппам в количестве до 10 человек.

Структура комплекта контрольно-оценочных средств, порядок разработки, согласования и утверждения регламентированы.

Комплект контрольно-оценочных средств включает компетентностно- ориентированные задания (КОЗ), направленные на проверку сформированности профессиональных компетенций (далее ПК) ПМ.02 Выполнение механосборочных работ изделий машиностроения.

Инструментарий оценки предназначен для оценки каждой ПК.

Оценивание происходит на основе продукта практической деятельности по критериям.

Условием положительной аттестации по профессиональному модулю является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен». При отрицательном заключении хотя бы по одной из ПК принимается решение:  «вид профессиональной деятельности не освоен».

Нормативными основаниями проведения оценочной процедуры по профессиональному модулю  ПМ.02 Выполнение механосборочных работ изделий машиностроения являются: федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования  по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации 13 июля 2023 г. N 530  программа профессионального модуля  ПМ.02 Выполнение механосборочных работ изделий машиностроения.

- положение о квалификационном экзамене по профессиональным модулям основных профессиональных образовательных программ и основных программ профессионального обучения, утвержденное          приказом   по ГБПОУ «ПГК»  от 9 декабря 2016 года№158.

Комплект оценочных средств содержит:

- Паспорт комплекта оценочных средств.

- Экзаменационный пакет кандидата.

- Пакет эксперта-экзаменатора.

В Экзаменационный пакет кандидата входят:

1. Практическое задание №1 (для оценки сформированности ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5.):

- задание;

- условия выполнения задания;

2. Инструкция для кандидата по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю.

В Пакет эксперта-экзаменатора входят:

1. Практическое задание № 1 (из Экзаменационного пакета кандидата).

2. Инструментарий оценки практического задания №1:

- критерии оценки показателей сформированности ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5

- эталон выполнения практического задания №1.

- сводная оценочная таблица результатов сформированности ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.53. Сводная оценочная таблица результатов освоения вида профессиональной деятельности

4. Условия положительного/отрицательного заключения по результатам оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю

5. Инструкция для эксперта-экзаменатора по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю.

Оценка проводится методом сопоставления параметров продемонстрированной кандидатом деятельности и/или характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям.

Для оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю  ПМ 02 Выполнение механосборочных работ изделий машиностроения проводится экзамен (квалификационный экзамен).

Для положительного заключения по результатам оценочной процедуры по профессиональному модулю установлено пороговое значение показателя, при котором принимается положительное решение, констатирующее сформированность ПК и освоение кандидатом ВПД, – не менее  70%.

Результаты оценочной процедуры заносятся в протокол квалификационного экзамена и в сводные оценочные таблицы, подписываются всеми членами аттестационно-квалификационной комиссии.

В настоящем комплекте оценочных средств используются следующие термины, определения и сокращения:

Заданные условия – условия, заданные в рамках задачной формулировки конкретного практического задания (общие данные, схемы и т.д.).

Установленные требования – требования, установленные нормативно-регламентирующими документами (ГОСТ, СНиП и т.д.).

ВПД – вид профессиональной деятельности;

ГПМ – грузоподъемный механизм;

ПК – профессиональная компетенция;

ПМ – профессиональный модуль.

2.Паспорт комплекта оценочных средств

2.1. Вид профессиональной деятельности

Комплектование чертежей, технической документации, узлов машин, механизмов аппаратов, товарных наборов и инструмента по чертежам, спецификациям, каталогам и макетам

Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию

2.2. Предметы оценивания

ПК 2.1	Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и смазки узлов и механизмов, механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места.

ПК 2.2	Выполнять слесарную обработку с помощью ручного и механизированного слесарно-сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда.

ПК 2.3	Выполнять сборку, машиностроительных изделий, их узлов и механизмов.

ПК 2.4	Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на специальных стендах.

ПК 2.5	Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов.

2.3.Итоговые образовательные результаты по ПМ, предъявляемые к оценке, показатели, критерии и инструменты их оценки

| Предмет(ы) оценивания | Объект(ы) оценивания | Показатели оценки | Критерии оценки показателей | Инструмент оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и смазки узлов и механизмов, механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места. | Продукт профессиональной деятельности | Организации рабочего места | 1 Организует рабочее место в соответствии с производственным/техническим заданием. 2. Выбирает и подготавливает рабочий инструмент, приспособления, заготовки в соответствии с требованиями технологического процесса. 3. Предупреждает причины травматизма на рабочем месте. 4.Оказывает доврачебную первую помощь при возможных травмах на рабочем месте | Комплексное практическое задание |
| ПК 2.2 Выполнять слесарную обработку с помощью ручного и механизированного слесарно-сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда. | Продукт профессиональной деятельности . | Выполнении подготовительных слесарных операций Размерная обработка деталей Контроль качества выполняемых работ | Выполняет все виды слесарной обработки металлов в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда | Практическое задание |
| ПК 2.3 Выполнять сборку, машиностроительных изделий, их узлов и механизмов. | Продукт профессиональной деятельности | Выполнение сборки деталей узлов и механизмов с применением специальных приспособлений | Выполнения сборочных работ деталей, узлов и механизмов в соответствии с технической документацией Выполнения регулировочных работ собираемых узлов и механизмов | Комплексное практическое задание |
| ПК 2.4 Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на специальных стендах. | Продукт профессиональной деятельности | Испытание собираемых или собранных узлов | Выполнения регулировочных работ в процессе испытания Выполнения испытаний сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов средней и высокой категории сложности механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения, регулировке и балансировке |  |
| ПК 2.5 Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов. | Продукт профессиональной деятельности | Устранение дефектов, обнаруженные при сборке и испытании узлов и механизмов | Выявления дефектов собранных узлов и агрегатов Устранения дефектов собранных узлов и агрегатов |  |

  - Требования к кадровому обеспечению процедуры оценивания

| Кадровое обеспечение | Характеристика |
| --- | --- |
| Эксперт-экзаменатор | Представитель работодателя: Инженер соответствующего профиля |
| Эксперт-экзаменатор | Представитель администрации ОУ |
| Эксперт-экзаменатор | Преподаватель дисциплин соответствующего профиля, не осуществляющий подготовку по данному ПМ |
| Ассистент |  |

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.02 Выполнение механосборочных работ изделий машиностроения

15.01.35 Мастер слесарных работ

Пакет кандидата

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

________________Н.В.Горожанкина

____   ________________ 20___

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.02 Выполнение механосборочных работ изделий машиностроения

15.01.35 Мастер слесарных работ

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Задание для оценки сформированности

ПК 2.1	Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и смазки узлов и механизмов, механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места.

ПК 2.2	Выполнять слесарную обработку с помощью ручного и механизированного слесарно-сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда.

ПК 2.3	Выполнять сборку, машиностроительных изделий, их узлов и механизмов.

ПК 2.4	Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на специальных стендах.

ПК 2.5	Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов.

Задание:

Изготовить «Опоры кронштейна» согласно чертежа.

Этапы выполнения задания:

- Пройдите инструктаж по технике безопасности и распишитесь в соответствующем журнале учета.

- подготовить рабочее место, необходимый инструмент, расходный материал, СИЗ;

- - согласно чертежа провести разметку внешних границ изделия на металле разметить отверстия, накренить;

- - провести опиливание внешних границ;

- - с помощью напильника закруглить углы, согласно заданного радиуса;

- - провести сверление, при этом выбрать сверло согласно заданного диаметра и марки металла;

- - провести разметку для проведения гибки металла;

- - провести губку металла;

- - сообщить экспертам о завершении работ;

- - провести уборку рабочего места

Условия выполнения комплексного практического задания

Расходные материалы в расчете на одного обучающегося:

- Лист гладкий алюминиевый

- Болт М12 длина 120 мм.

- Гайка М12.

- Шайба М12 .

- Заклепки вытяжные

- Заклепки вытяжные

Средства индивидуальной защиты:

1. Спецодежда (халат/куртка/комбинезон), застегнутая на все пуговицы.

3. Перчатки.

Внимание! При отсутствии средств индивидуальной защиты кандидат к выполнению задания не допускается!

Норма времени на одного обучающегося: 60 минут

Дополнительно:

- подготовка к работе – 10 мин.

- уборка рабочего места – 5 мин.

Место проведения квалификационного экзамена:

ГБПОУ «ПГК», кабинет №118_______________________________________

(определяется и заполняется профессиональной образовательной организацией)

Приложения:

| Приложение А. | Чертеж детали «Опора». |
| --- | --- |

Приложение А

Чертеж детали «Опора»

Инструкция для кандидата

по процедуре оценки итоговых образовательных результатов

по профессиональному модулю

1. Прибыв на экзамен, зарегистрируйтесь у секретаря аттестационно- квалификационной комиссии и получите «Экзаменационный пакет кандидата».

2. Пройдите инструктаж по технике безопасности и распишитесь в соответствующем журнале учета.

3. Пройдите в указанное место для выполнения практического задания.

4. Изучите содержание «Экзаменационного пакета кандидата».

5. Выполните практические задания в установленное время (указано в описании задания), соблюдая правила охраны труда и установленный порядок ведения работ.

6. Во время выполнения заданий Вам предоставляется возможность получить консультации у членов аттестационно-квалификационной комиссии по следующим вопросам:

– некомплектность предложенного деталей, оснастки;

– некомплектность или отсутствие должного качества расходных материалов;

– необходимость посещения туалетной комнаты;

– необходимость сделать срочный телефонный звонок;

– ухудшение самочувствия.

7. По завершению практического задания сдайте работу на экспертизу членам аттестационно-квалификационной комиссии.

8 . Приведите в порядок рабочее место.

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЛЕЖ»

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по     ПМ.02 Выполнение механосборочных работ изделий машиностроения

15.01.35 Мастер слесарных работ

Пакет эксперта

Инструкция для эксперта-экзаменатора

по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю

1. Перед началом экзамена получите инструктаж у председателя аттестационно-квалификационной комиссии, во время которого будет определена сфера Вашей деятельности в процедуре оценки.

2. Ознакомьтесь с практическими заданиями для кандидатов, оцениваемыми компетенциями, показателями и критериями оценки результата по каждому практическому заданию, входящему в Пакет эксперта-экзаменатора.

3. Оцените выполнение заданий по установленным критериям и занесите результаты в таблицы:

# По комплексному практическому заданию:

# - Сводная оценочная таблица результатов сформированности ПК 2.1. и ПК 2.2

# - Сводная оценочная таблица результатов сформированности ПК 2.3. и ПК 2.4

# - Сводная оценочная таблица результатов сформированности ПК 2.5.

# 4. Заполните в соответствии с оценочной шкалой сводную оценочную таблицу результатов освоения вида деятельности Выполнение работ по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.

# 5. Примите совместно с другими членами комиссии решение о выдаче (отказе в выдаче) квалификационного аттестата.

# 6. Поставьте личную подпись в сводных таблицах и в протоколе квалификационного экзамена по данному профессиональному модулю.

- ПАКЕТ ЭКСПЕРТА – ЭКЗАМЕНАТОРА

Для выполнения установленных процедур оценки предназначен «Пакет эксперта-экзаменатора», включающий следующие документы:

| Документ 1. | Комплексное практическое задание (из Экзаменационного пакета кандидата). |
| --- | --- |
| Документ 2. | Критерии оценки показателей сформированности ПК 2.1. и ПК 2.2 |
| Документ 3. | Критерии оценки показателей сформированности ПК 2.3. и ПК 2.4 |
| Документ 4. | Критерии оценки показателей сформированности ПК 2.5.. |
| Документ 5. | Чертеж |
| Документ 6. | Оформленная комплектовочная карта |
| Документ 7. | Сводная оценочная таблица результатов сформированности ПК 2.1. и ПК 2.2 |
| Документ 8. | Сводная оценочная таблица результатов сформированности ПК 2.3. и ПК 2.4 |
| Документ 9. | Сводная оценочная таблица результатов сформированности ПК 2.5. |
| Документ 10. | Сводная оценочная таблица результатов освоения вида деятельности выполнение механосборочных работ изделий машиностроения |
| Документ 11. | Условия положительного/отрицательного заключения по результатам оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю |
| Документ 12. | Инструкция для эксперта-экзаменатора по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю. |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(из Экзаменационного пакета кандидата)

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Критерии оценки показателей сформированности

ПК 2.1	Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и смазки узлов и механизмов, механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места.

ПК 2.2	Выполнять слесарную обработку с помощью ручного и механизированного слесарно-сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда.

ПК 2.3	Выполнять сборку, машиностроительных изделий, их узлов и механизмов.

ПК 2.4	Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на специальных стендах.

ПК 2.5	Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов.

| № п/п |  | Критерии оценки показателей | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1. Организации рабочего места |  |  |  |
| 1.1 |  | действие (операция) выполнена в полной мере согласно установленным требованиям | 2 |
| 1.2 |  | действие (операция) выполнена, но ниже установленных требований (имеются незначительные ошибки) | 1 |
| 1.3 |  | действие (операция) не выполнена, результат отсутствует | 0 |
| Показатель 2. Выполнении подготовительных слесарных операций. Размерная обработка деталей. Контроль качества выполняемых работ |  |  |  |
| 2.1 |  | действие (операция) выполнена в полной мере согласно установленным требованиям | 2 |
| 2.2 |  | действие (операция) выполнена, но ниже установленных требований (имеются незначительные ошибки) | 1 |
| 2.3 |  | действие (операция) не выполнена, результат отсутствует | 0 |
| Показатель 3. Выполнение сборки деталей узлов и механизмов с применением специальных приспособлений |  |  |  |
| 3.1 | действие (операция) выполнена в полной мере согласно установленным требованиям |  | 2 |
| 3.2 | действие (операция) выполнена, но ниже установленных требований (имеются незначительные ошибки) |  | 1 |
| 3.3 | действие (операция) не выполнена, результат отсутствует |  | 0 |
| Показатель 4. Испытание собираемых или собранных узлов |  |  |  |
| 4.1 | действие (операция) выполнена в полной мере согласно установленным требованиям |  | 2 |
| 4.2 | действие (операция) выполнена, но ниже установленных требований (имеются незначительные ошибки) |  | 1 |
| 4.3 | действие (операция) не выполнена, результат отсутствует |  | 0 |
| Показатель5. Устранение дефектов, обнаруженные при сборке и испытании узлов и механизмов |  |  |  |
| 5.1 | действие (операция) выполнена в полной мере согласно установленным требованиям |  | 2 |
| 5.2 | действие (операция) выполнена, но ниже установленных требований (имеются незначительные ошибки) |  | 1 |
| 5.3 | действие (операция) не выполнена, результат отсутствует |  | 0 |

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Технологическая карта комплектования

сборочного узла «Шпиндельный узел»

| Оборудование и технологическая оснастка | Технологический комплектования сборочного узла «Шпиндельный узел» |
| --- | --- |
| 1. Деталь «Корпус» 2. Деталь «Крышки» 3. Деталь «Шпиндель» 4. Деталь «Кольцо» 5. Деталь «Кольцо» 6. Деталь «Рукоятка» 7. Деталь «Болт М16×1,8» 8. Деталь «Гайка М14» 9. Деталь «Подшипник180603» 10. Деталь «Шайба 6» 11. Деталь «Шайба 14» 12. Оснащение: - парта - стеллаж с деталями - коробки для комплектования деталей - бумага для упаковки - перчатки - халат 13. Техническая документация: - сборочный чертеж изделия; - спецификация; - комплект предъявительских записок; - карта приема. Норма времени – 40 минут. | Комплектовочная операция - Скомплектовать предъявительские записки исходя из данных в спецификации. - Скомплектовать два кольца в соединение с натягом. - Подобрать все детали согласно предъявительским запискам. Операция консервирования - Протереть детали от загрязнений. - Обернуть в бумагу все детали комплекта по наименованию - Поместить все детали в упаковочную коробку. Оформление документации 1. Оформить комплектовочную карту |

Сводная оценочная таблица результатов сформированности

ПК 2.1 Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и смазки узлов и механизмов, механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места.

ПК 2.2 Выполнять слесарную обработку с помощью ручного и механизированного слесарно-сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда.

| № п/п | ФИО кандидата | Критерии оценки показателей |  | Набрано баллов | % выполнения | Заключение о сформированности ПК 2.1, ПК 2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель 1 | Показатель 2 |  |  |  |
|  |  | Критерий 1.1 | Критерий 2.1 |  |  |  |
|  | Максимальное кол-во баллов | 5 | 5 | 10 |  |  |

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Дата проведения: «____»____________20___г.

Сводная оценочная таблица результатов сформированности

ПК 2.3	Выполнять сборку, машиностроительных изделий, их узлов и механизмов.

| № п/п | ФИО кандидата | Критерии оценки показателей | Набрано баллов | % выполнения | Заключение о сформированности ПК 2.3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель 3 |  |  |  |
|  |  | Критерий 3.1 |  |  |  |
|  | Максимальное кол-во баллов | 2 | 2 |  |  |

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Дата проведения: «____»____________20___г

Сводная оценочная таблица результатов сформированности

ПК 2.4 Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на специальных стендах.

ПК 2.5 Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов.

| № п/п | ФИО кандидата | Критерии оценки показателей |  | Набрано баллов | % выполнения | Заключение о сформированности ПК 2.4, ПК 2.5. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель 4 | Показатель5 |  |  |  |
|  |  | Критерий 4.1 | Критерий 5.1 |  |  |  |
|  | Максимальное кол-во баллов | 2 | 2 | 4 |  |  |

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Дата проведения: «____»____________20__г.

Сводная оценочная таблица

результатов освоения вида деятельности

Комплектование чертежей, технической документации, узлов машин, механизмов аппаратов, товарных наборов и инструмента по чертежам, спецификациям, каталогам и макетам

Наименование ОО: ________________________________

Дата проведения: «____» ____________ 20___ года

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Итоги оценки сформированности ПК 2.1. |  |  | Итоги оценки сформированности ПК2.2. |  |  | Итоги оценки сформированности ПК2.3. |  |  | Итоги оценки сформированности ПК2.4. |  |  | Итоги оценки сформированности ПК2.5. |  |  | Итоги оценки освоения ВД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | Заключение о сформированности ПК 2.1. | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | Заключение о сформированности ПК 12. | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | Заключение о сформированности ПК 2.3. | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | Заключение о сформированности ПК 2.4. | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | Заключение о сформированности ПК 2.5. | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | Заключение об освоении ВД | Перевод в пятибалльную шкалу оценки |
| Макс. кол-во баллов |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 25 |  | Освоен / не освоен |  |

# Эксперт экзаменатор__________________________________________________

# Эксперт экзаменатор __________________________________________________

Эксперт экзаменатор __________________________________________________

Дата проведения: «____»____________20__г.

# Условия положительного/отрицательного заключения

по результатам оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю

Вид деятельности считается освоенным при получении положительного заключения о сформированности каждой профессиональной компетенции.

Для положительного заключения о сформированности каждой профессиональной компетенции и об освоении ВД установлено пороговое значение суммарной оценки – не менее 70% от максимально возможного значения.

При отрицательном заключении хотя бы по одной профессиональной компетенции из состава итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю принимается решение «вид деятельности не освоен».

Максимальное количество баллов по оценке ПК 2.1. составляет 5 баллов. Для принятия решения о сформированности профессиональной компетенции кандидат должен набрать не менее 3 баллов, что составляет 70 % (таблица 1).

Таблица 1

Оценочная шкала сформированности ПК 2.1.

| Набрано баллов | < 3 | ≥ 3 |
| --- | --- | --- |
| Доля (в %) от максимального возможного количества баллов | < 70 % | ≥ 70 % |
| Заключение о сформированности ПК 2.1. | ПК 2.1. не сформирована | ПК 2.1. сформирована |

Максимальное количество баллов по оценке ПК 2.2. составляет 5 баллов. Для принятия решения о сформированности профессиональной компетенции кандидат должен набрать не менее 3 баллов, что составляет 70 % (таблица 2).

Таблица 2

Оценочная шкала сформированности ПК 2.2.

| Набрано баллов | < 3 | ≥ 3 |
| --- | --- | --- |
| Доля (в %) от максимального возможного количества баллов | < 70 % | ≥ 70 % |
| Заключение о сформированности ПК2.2. | ПК 2.2. не сформирована | ПК 2.2. сформирована |

# Максимальное количество баллов по оценке ПК 2.3. составляет 5 баллов. Для принятия решения о сформированности профессиональной компетенции кандидат должен набрать не менее 3 баллов, что составляет более 70 % (таблица 3).

# Таблица 3

Оценочная шкала сформированности ПК 2.3.

| Набрано баллов | < 5 | ≥ 5 |
| --- | --- | --- |
| Доля (в %) от максимального возможного количества баллов | < 70 % | ≥ 70 % |
| Заключение о сформированности ПК 2.3. | ПК 2.3. не сформирована | ПК 2.3. сформирована |

Суммарное максимальное количество баллов по оценке освоения ВД выполнение механосборочных работ изделий машиностроения составляет 25 баллов.

Для принятия положительного решения об освоении ВД кандидат должен набрать минимально установленное количество баллов для каждой оцениваемой профессиональной компетенции, соответствующей данному ВД.

Для перевода значения оценки освоения ВД Комплектование чертежей, технической документации, узлов машин, механизмов аппаратов, товарных наборов и инструмента по чертежам, спецификациям, каталогам и макетам в пятибалльную оценочную шкалу применяется (таблица 4).

Таблица 4

Таблица перевода

значения оценки освоения ВД Комплектование чертежей, технической документации, узлов машин, механизмов аппаратов, товарных наборов и инструмента по чертежам, спецификациям, каталогам и макетам в пятибалльную шкалу

| Доля набранных баллов (в %) от максимального возможного количества баллов | Фактическое количество набранных баллов | Оценка по пятибалльной шкале |
| --- | --- | --- |
| < 70 % | менее 17 балла | «неудовлетворительно» |
| от 70 до 79 % | от 17 до 19 баллов | «удовлетворительно» |
| от 80 до 89 % | от 19 до 21 баллов | «хорошо» |
| ≥ 90 % | 21 и более баллов | «отлично» |