Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела развития персонала ООО «ЗПП» ________Л.Г. Ларькина ___ ________2024г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УВР ГБПОУ «ПГК» ______________ Н.В. Горожанкина ___ ______________2024г. |
| --- | --- |

Комплект контрольно-оценочных средств

для оценки освоения итоговых образовательных результатов

профессионального модуля

ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО  РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ

18494 СЛЕСАРЬ  ПО КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ»

Программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности среднего профессионального образования

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)

Самара,  2024 г.

| ОДОБРЕНО Протоколом заседания ПЦМК от______________ № 2 Председатель ПЦМК ______________Е.А.Решеткова __ _________ 2024г. |  |
| --- | --- |

ОДОБРЕНО

методистом

______________ М.С. Никишкова

подпись

___     _________   2024г.

СОГЛАСОВАНО

Менеджер компетенции

Промышленная автоматика

______________Е.А.Решеткова

__   _________ 2024.

Разработчики:

Мосягина Л.В.. преподаватель ГБПОУ  «ПГК»

Рецензенты от колледжа:

Решеткова Е.А., председатель комиссии Промыщленных технологий ГБПОУ  «ПГК»

М.С. Никишкова, методист ГБПОУ «ПГК».

1. Пояснительная записка

Комплект контрольно-оценочных средств по  профессиональному модулю предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО в части овладения видом профессиональной деятельности (далее ВПД): Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)» в части овладения видом профессиональной деятельности  (далее ВПД): Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Комплект контрольно-оценочных средств входит в состав фонда оценочных средств программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), реализуемой в ГБПОУ «ПГК».

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы по профессиональному модулю, утвержденной директором по учебной работе и научно-исследовательской деятельности 31.05.2019 года в ГБПОУ «ПГК».

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения аттестационных испытаний по профессиональному модулю ПМ 05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Структура комплекта контрольно-оценочных средств, порядок разработки, согласования и утверждения регламентированы положением о квалификационном экзамене.

Комплект контрольно-оценочных средств включает компетентностно-ориентированные задания (КОЗ), направленные на проверку сформированности профессиональных компетенций (далее ПК)  ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Инструментарий оценки предназначен

- для оценки ВПД Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Оценивание происходит на основе:

- продукта практической деятельности по выполнению работ профессии слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;

- процесса практической деятельности по выполнению работ профессии слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;

Обучающийся определяет пригодность первичных приборов к работе; сборку и разборку несложного измерительного прибора; производит монтаж щита управления.

Для оценки ВПД в целом используется по одному компетентностно-ориентированному заданию, каждое из которых включает в себя 2 вопроса.

Экзамен проводится одновременно для 6 обучающихся учебной группы путем выполнения заданий в лаборатории/электромонтажной мастерской. Количество вариантов заданий для экзаменующихся составлено на 25 обучающихся. Задания предусматривают последовательную поверку каждой компетенции. Время выполнения задания 1,5 академический час (90 минут) без перерыва.

Экзамен проводится в форме выполнения практического задания по подгруппам в количестве 5 человек. Количество вариантов задания для экзаменующего – каждому 1/25. Время выполнения задания – 1,5 часа.

Условием положительной аттестации по профессиональному модулю является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен». При отрицательном заключении хотя бы по одной из ПК принимается решение:  «вид профессиональной деятельности не освоен».

Процедура проведения итоговой аттестации по ПМ (экзамен (квалифицированный) регламентирована Положением о квалификационном экзамене ГБПОУ «ПГК», содержащего нормативные требования к порядку подготовки и проведения экзамена.

Нормативной базой разработки КОС и проведения оценочной процедуры являются:

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), реализуемой в ГБПОУ «ПГК», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «18» апреля 2014 г. № 349.

- Профессиональный стандарт «Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики» 2 уровень квалификации, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014г. № 1117н;

- Положение о региональной системе квалификационной аттестации по профессиональным модулям основных и дополнительных образовательных программ начального профессионального и среднего профессионального образования, утвержденное распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 19.11.2012 № 455-р.

- Положение о текущем и промежуточном контроле.

- Положение о проведении квалификационного экзамена по профессиональному модулю.

Используемые термины и определения, сокращения

| ПМ | – | профессиональный модуль; |
| --- | --- | --- |
| ВПД | – | вид профессиональной деятельности; |
| ППССЗ | – | Программа подготовки специалистов среднего звена; |
| ПК | – | профессиональные компетенции; |
| МДК | – | междисциплинарный курс; |
| УП | – | учебная практика; |
| ПП | – | производственная практика; |
| КОС | – | контрольно-оценочные средства; |
| ОУ | – | образовательное учреждение; |
| КОЗ | – | компетентностно-ориентированное задание; |
| ФГОС СПО | – | Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования; |

2. Паспорт комплекта оценочных средств

2.1 Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по профессии: 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

2.2 Предметы оценивания

| Код ПК | Наименование профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 5.1 | Производить ремонт несложных КИП и А |
| ПК 5.2 | Производить слесарно-сборочные работы |

2.3 Требования к деятельности обучающегося по профессиональным компетенциям

| Профессиональная компетенция | Код показателя оценки | Основные показатели оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 5.1. Производить ремонт несложных КИП и А | ПК 5.1.1 | Осуществление сборки и разборки прибора КИП и А |
|  | ПК 5.1.2 | Определение и устранение дефектов простого прибора КИП и А в соответствии с заданием |
|  | ПК 5.1.3 | Заключение о выполненной работе и срока устранения с указанием в дефектной ведомости |
| ПК 5.2. Производить слесарно-сборочные работы | ПК 5.2.1 | Подготовка инструмента, необходимого оборудования для выполнения слесарно-сборочных работ панели освещения прибора КИП и А |
|  | ПК 5.2.2 | Составление электрической схемы панели освещения прибора КИП и А в соответствии с ТЗ. |
|  | ПК 5.2.3 | Сборка элементов схемы согласно ТЗ |
|  | ПК 5.2.4 | Проверка работоспособности и сдача панели освещения прибора КИП и А |

2.4. Объекты оценки

| Показатели оценки результата | Объекты оценки |
| --- | --- |
| ПК 5.1.1 Осуществление сборки и разборки прибора КИП и А | Оценка продукта практической деятельности - заполнение дефектной ведомости |
| ПК 5.1.2 Определение и устранение дефектов простого прибора КИП в соответствии с заданием и А. | Оценка продукта практической деятельности - работоспособность прибора КИП и А |
| ПК 5.1.3 Заключение о выполненной работе и срока устранения с указанием в дефектной ведомости | Оценка продукта практической деятельности - заполнение дефектной ведомости |
| ПК 5.2.1 Подготовка инструмента, необходимого оборудования для выполнения слесарно-сборочных работ панели освещения прибора КИП и А | Оценка продукта практической деятельности - подготовка инструмента, необходимого оборудования для выполнения слесарно-сборочных работ панели освещения прибора КИП и А |
| ПК 5.2.2 Составление электрической схемы панели освещения прибора КИП и А в соответствии с ТЗ. | Оценка продукта практической деятельности - компоненты схемы установлены в соответствии с ТЗ |
| ПК 5.2.3 Сборка элементов схемы согласно ТЗ | Оценка процесса практической деятельности - проведение монтажа в соответствии с ТЗ |

2.5 Требования к процедуре оценки

| Помещение: | Электрорадиомонтажная мастерская. |
| --- | --- |
| Оборудование: | Рабочее место слесаря КИПиА, местное освещение, местная вытяжная винтеляция, Uпит. рабочего места 42B, тиски слесарные |
| Инструменты: | Паяльник, паяльные станции, третья рука, плоскобцы, бокорезы, наборы отверток |
| Приборы: | Приборы КИП и А, мультиметр |
| Расходные материалы: | Припои, флюсы, электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка ВЭП СВЕТ, шнур под вилку ШВП 2*1 (1м) |
| Доступ к дополнительным инструкциям и справочным материалам: | Запрещен |
| Норма времени: | 90 минут |

2.6 Требования к кадровому обеспечению оценки

| Кадровое обеспечение | Характеристика |
| --- | --- |
| Оценщик | представитель работодателя |
| Оценщик | независимые эксперты |
| Ассистент | преподаватель колледжа |
| Собеседник/клиент | не требуется |

3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ

Компетентностно - ориентированые задания для оценки готовности обучающихся к выполнению вида профессиональной деятельности ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

3.1 Выполнение практического задания

Задание: Вы слесарь по КИП и А на участке ремонта, наладки средств автоматизации. Вы получили технические задания

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП и А (прибор №1), определить дефекты    с подгонкой и доводкой деталей и узлов   и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2.  Произвести монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность.

Требования к структуре и содержанию оценочных материалов

| - Стимул | Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги. Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания |
| --- | --- |
| - Задачная формулировка | Внимательно прочитать задание, провести наладку и регулировку измерительного прибора. Сделать заключение по внешнему виду прибора о пригодности к дальнейшей работе. Составление схемы панели освещения. Выполнить работы по сборке и монтажу схем. |
| - Источник информации (информационный ресурс) для деятельности обучающегося | Инструкции на приборы |
| - Бланк для выполнения задания | Бланк ответа |
| Перечень необходимого оборудования, инструмента, расходных материалов в расчете на одного обучающегося |  |
| - Время выполнения | 1,5 час |
| - Инструмент проверки | Критерии оценки |
| - Инструкции для всех участников процедуры оценивания | Эксперта и обучающего |

Порядок выполнения комплексного практического задания

- Занять рабочее место по указанию эксперта-экзаменатора

- Получить и изучить задание

- Провести наладку простейшего прибора КИП и А (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

- Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Инструкции

- Для испытуемого.

- Для оценщика (эксперта).

- Для ассистента (организатора).

Набор для испытуемого/обучающегося

- Комплект КОЗ на проверку сформированности ПК.

- Чертеж схемы монтажа  (Приложение А ).

- Требования к материально-техническому обеспечению для проведения:

(Приложение В)

- Инструкция для ассистента (Приложение Г).

- Бланки для заполнения (Приложение Д).

Набор для оценщика/эксперта

- Бланки для проверки (таблицы наблюдений, шкалы оценки) (Приложение Е).

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

По ПМ 05. «Выполнение работ по  рабочей профессии  18494Слесарь по контрольно – измерительным приборам  и автоматике»

15.02.14 « Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

Инструментарий проверки

(для оценщика)

Экспертная оценка по критериям ( формат модельного ответа)

Обучающегося группы   ОСАТ-31 ____________________________

(ФИО)

| Критерий оценки | Номер показателя | Балл |  |  | Экспертная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнено полностью | Выполнено частично | не выполнено |  |
| Критерии оценки показателей сформированности ПК 5.1. Производить ремонт несложных КИП и А |  |  |  |  |  |
| В дефектной ведомости внесены дефекты простого прибора КИП в соответствии с заданием | ПК 5.1.1 | 4 | 2 | 0 |  |
| Установленные дефекты прибора КИП устранены с подгонкой и доводкой деталей и узлов | ПК 5.1.2 | 4 | 2 | 0 |  |
| В дефектной ведомости представлено заключение о выполненной работе и срок устранения | ПК 5.1.3 | 4 | 2 | 0 |  |
|  |  | 16 | 6 | 0 |  |
| Критерии оценки показателей сформированности ПК 5.2 Производить слесарно-сборочные работы |  |  |  |  |  |
| Инструмент и оборудование подготовлены с учетом технического задания | ПК 5.2.1 | 4 | 2 | 0 |  |
| Компоненты схемы установлены в соответствии с ТЗ | ПК 5.2.2 | 5 | 2 | 0 |  |
| Проведение монтажа в соответствии с ТЗ | ПК 5..2.3 | 10 | 5 | 0 |  |
|  |  | 19 | 9 | 0 |  |
| ВСЕГО |  | 35 | 15 | 9 |  |

| Набранные баллы | Уровень освоения |
| --- | --- |
| 27 - 35 | ПК освоена с оценкой «5» |
| 24 - 26 | ПК освоена с оценкой «4» |
| 21 - 23 | ПК освоена с оценкой «3» |
| 20 и менее | ПК не освоена |

Оценщик ________________     _______________________________

подпись                                      И.О. Фамилия

_______  __________________ 2024г.

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №1

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №2

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №3

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №4

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №5

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №6

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №7

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №8

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №10

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №11

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №12

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №13

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №14

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №15

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №16

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №17

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №18

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №19

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №20

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №21

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №22

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №23

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №24

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №25

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. Произвести сборку и монтаж панели освещения прибора КИП и А в соответствии с чертежами (Приложение А), проверить работоспособность и предоставить эксперту рабочее устройство

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1. Припои, флюсы,    электрические провода, выключатель авто(автоматический), коробка распределительная (распаячная), выключатель одноклавишный1P- 6A, лампа накаливания 220В 60Вт, вилка  ВЭП СВЕТ, шнур под вилку

ШВП 2*1 (1м)

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Контрольно-измерительные приборы  ( могут заменяться мультиметром)

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ Л.В. Мосягина

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

Инструкция для испытуемого (обучающегося):

Перед вами копетентностно-ориентированное задание, которое подлежит аттестации. Компетентностно-ориентированое здание состоит из 4 частей. Нужно внимательно читать задание и выполнять как можно лучше. Прочитав задание – приступайте к его выполнению. На выполнение всех заданий отводится 90 минут. В случае невыполнения задания в установленное время, необходимо сдать его в том виде, в котором оно будет готово к этому времени. Если   выполнили задание досрочно,  поднимите руку и  пригласите эксперта.

Вы имеете право:

- Задавать вопросы по процедуре проведения аттестационных испытаний до полного понимания того, что от вас требуется;

- Выполнять работу самостоятельно;

- В рамках временных ограничений выбирать темп работы;

- В соответствии с инструкцией, выбирать порядок выполнения компетентстно-ориентированных заданий.

Во время экзамена:

- Разрешается пользоваться только выданными справочными материалами и микрокалькуляторами;

- Запрещается пользоваться информацией в любом виде носителей и другими вспомогательными материалами и инструментами;

- Запрещается разговаривать, с кем бы то ни было, получать консультации, подсказки каким бы то ни было способом;

- Запрещается задавать вопросы, разговаривать, обращаться дюбым иным образом с другими обучающимися;

Вы должны помнить:

- за нарушене этих правил вы можете быть удалены из кабинета или результаты вашего испытания могут быть аннулированы;

- Повторного аттестационного испытания по мотивам дисциплинарного нарушения не предусмотрено.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств

(по отраслям)»

Инструкция для оценщика/эксперта

- Составить список обучающихся в протокол квалификационных испытаний.

- Получить пакет компетентностно-ориентированных заданий, необходимых для аттестации.

- Проверить наличие всех материалов, необходимых для испытания.

- Сохранять в тайне до начала экзамена содержание документов.

- Готовить дополнительный материал для экзамена: ручки, секундомер (часы) и прочее.

- Проводить инструктирование обучающихся перед началом экзамена.

- Проводить испытания в строгом соответствии с инструкцией.

- Заполнить инструментарий оценки, подсчитать набранное количество баллов, перевести баллы в оценку, согласно шкале оценки, поставить внизу дату, подпись и указать полностью ФИО.

- Собирать все материалы аттестационных испытаний, включая и неиспользованные и возвращать их председателю экзаменационной комиссии.

Сценарий проведения аттестационных испытаний:

- Представление членов аттестационной комиссии.

- Ознакомление обучающихся с целями экзамена.

- Проведение инструктажа обучающихся, чтение инструкции.

- Раздача  компетентностно-ориентированных заданий для первой группы экзаменующихся.

- Проведение аттестационных испытаний согласно отведенному времени.

- Наблюдение за работой испытуемых.

- Сбор выполненных работ.

- Проверка выполнений с помощью ключа.

- Оценка критериев и подсчет баллов согласно инструментарию проверки.

- Объявление результатов аттестационных испытаний для всей группы.

Ответственность эксперта:

- Эксперт держит в тайне содержание ответов обучающихся, а так же несет личную ответственность за сохранность всех материалов по экзамену.

- Не разрешается снимать копии с материалов по испытанию, они не должны передаваться какому-либо лицу, непосредственно не связанному с проведением испытания.

- Все материалы экзамена: списки обучающихся, бланки ответов обучающихся должны быть переданы председателю экзаменационной комиссии.

- Во время проведения испытания эксперт не должен: проявлять высокомерия, легкомыслия, фамильярность; показывать словом, голосом, жестом, мимикой, насколько неправильны и даже абсурдны ответы испытуемых; высказывать свои мнения и оценки.

- Эксперт обязан хорошо знать инструкцию и сценарий проведения испытания, уметь сформировать позитивную установку на выполнение компетентностно-ориентированных заданий, знать, возможны типичные вопросы и ответы на них, уметь отчетливо, достаточно громко и без запинок прочесть или пересказать инструкцию, сценарий, текст заданий или вопросов.

- Эксперт должен как можно меньше двигаться во время проведения группового испытания, чтобы не мешать испытуемым. После того как выяснилось, чо все испытуемые правильно поняли инструкцию и углубились в решение задачи, без крайней нужды не менять своего местонахождения

- Во время наблюдения за работой эксперту запрещается вступать в разговоры с испытуемыми. Эксперт не должен вступать в дискуссию с испытуемыми. Он должен следить за тем, чтобы незаполненное работой время у испытуемых было минимальным во избежание лишних разговоров, обмена мнениями, сравнения ответов, шума и т.п. обучающееся должны тратить незаполненное работой время на проверку правильности выполнения заданий.

- Процедура проведения испытаний оценивается наблюдателем.

- При грубых нарушениях процедуры проведения испытания и плохом поведении обучающихся, основываясь на замечаниях, отмеченных в анкете наблюдателя, результаты испытания могут быть аннулированы.

- Не рекомендуется проводить испытания более чем по двум профессиональным модулям в один день.

- Запрещается проведения испытания в кабинете, оборудованном наглядными материалами по профессиональному модулю, относящимися к аттестуемой области.

Действия эксперта в «нестандартной ситуации»

- Если обучающийся опоздал, но испытания еще не началось, то эксперт выдает обучающемуся бланк ответа и вариант КОЗ. Опоздавшие обучающиеся допускаются к экзамену в случае, если испытуемые не начали работу над заданиями, при этом время на выполнение работы для них продлевается. Если испытуемые уже приступили к выполнению задания, то опоздавший обучающийся не допускается к работе.

- Если обучающийся просит разрешения выйти из кабинета, это разрешается в исключительных случаях. Если обучающийся не может закончить работу (например, почувствовал себя плохо), возьмите у него бланк ответа и напишите на нем причину прекращения работы. Если обучающийся вышел из кабинета, а потом вернулся, запишите на бланке ответа время его ухода и возвращения. Во всех этих случаях бланки следует рассматривать как заполненные.

- Если обучающиеся задают вопросы после того, как приступили к выполнению задания, нельзя сообщать им никакой дополнительно специальной информации, давать ответы на вопросы или инструктировать их, а также помогать в чтении и написании слов. Наилучшим ответом на любую просьбу испытуемого может быт следующий: «Извините, пожалуйста. Я не могу отвечать ни на какие ваши вопросы. Постарайтесь сами справиться с вашим заданием».

ПРИЛОЖЕНИЕ А

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Проходной выключатель

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Специальность 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

Требования к материально-техническому обеспечению для проведения:

| Помещение: | Электромонтажная мастерская. |
| --- | --- |
| Оборудование: | Рабочее место слесаря КИПиА, местное освещение, местная вытяжная винтеляция, Uпит. рабочего места 42B, тиски слесарные, макетная плата |
| Инструменты: | Шуруповерт, пила, бокорезы, отвертки |
| Приборы: | Манометр технический |
| Расходные материалы: | Саморезы, кабель-канал, лоток лестничный, шкаф управления, электрические провода |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Специальность 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

Инструкция для ассистента (преподавателя)

1. Вы имеете право вмешиваться в экзамен:

- в случае истечения срока выполнения задания

- в случае нарушения ТБ

- в случае нарушения дисциплины

2. При необходимости Вы можете дать ответы на организационные вопросы.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на   _________.2024__.

Дефектная ведомость

"--" -------- 2024__г.

Составили: ------------------------------------------------------------

(Ф.И.О.)

Наименование объекта основных средств:

| Номер п/п | Выявленные неисправности и деффекты | Заключение о выполненной работе | Срок устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Заключение:_________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

студент

-------------------      ---------------       ------------------------

(должность)             (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

Модельный ответ к приложению Д

Эталон  ответа

Дефектная ведомость

"___" _________________ 20__г.

Составили: ------------------------------------------------------------

(Ф.И.О.)

Наименование объекта основных средств:

| Номер п/п | Выявленные неисправности и деффекты | Заключение о выполненной работе | Срок устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загрязнение прибора | Провел профилактическую чистку |  |
| 2 | Загрязнение циферблата | Протер бензином, спиртом или салфеткой |  |
| 3 | Скол,трещина (стекла корпуса) | Заменил стекла или корпуса |  |
| 4 | Стрелка не устанавливается до упора (0) | Произвел регулировку |  |
| 5 | Не плавность хода стрелки | Заменил механизм или смазку механизма |  |
| 6 | Вмятина корпуса | Произвл рехтовку |  |
| 7 | Отслоение лакового покрыва корпуса | Зачистил корпуса и покрытие специальным лаковым составом |  |
| 8 | Загрязнение корпуса | Промыл бензином, спиртом или салфеткой |  |
| 9 | Запотевание стекла | Разобрал, протер,просушил. Покрыл специальным составом |  |
| 10 | Поломка стрелки | Заменил стрелку |  |

Заключение: Прибор годен (не годен) к дальнейшей эксплуатации

студент

-------------------      ---------------       ------------------------

(должность)             (подпись)          (фамилия, имя, отчество)