Министерство образования Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела Развития персонала ООО «ЗПП» _________________ Л.Г. Ларькина ___ ________________2024г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УВР ГБПОУ «ПГК» _______________Н.В. Горожанкина ___ ________________2024г. |
| --- | --- |

Комплект контрольно-оценочных средств

для оценки освоения итоговых образовательных результатов

профессионального модуля

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии

18596 Слесарь электромонтажник

Программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности среднего профессионального образования

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)

Самара 2024

| ОДОБРЕНО Протоколом заседания ПЦМК от______________ №____ Председатель ПЦМК ______________Е.А.Решеткова __ _________ 2024. |  |
| --- | --- |

ОДОБРЕНО

методистом

______________ М.С. Никишкова

подпись

___     _________   2024г.

СОГЛАСОВАНО

Менеджер компетенции

Промышленная автоматика

______________Е.А.Решеткова

__   _________ 2024.

Разработчики:

Шевченко А.В. преподаватель ГБПОУ  «ПГК»

Эксперт от работодателя:

1. Пояснительная записка

Комплект контрольно-оценочных средств по  профессиональному модулю предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО в части овладения видом профессиональной деятельности (далее ВПД): Выполнение работ по профессии рабочего: слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)» в части овладения видом профессиональной деятельности  (далее ВПД): Выполнение работ по профессии: 18596 Слесарь электромонтажник.

Комплект контрольно-оценочных средств входит в состав фонда оценочных средств программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), реализуемой в ГБПОУ «ПГК».

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы по профессиональному модулю, утвержденной директором по учебной работе и научно-исследовательской деятельности 31.05.2019 года в ГБПОУ «ПГК».

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения аттестационных испытаний по профессиональному модулю ПМ 06Выполнение работ по профессии: 18596 Слесарь электромонтажник.

Структура комплекта контрольно-оценочных средств, порядок разработки, согласования и утверждения регламентированы положением о квалификационном экзамене.

Комплект контрольно-оценочных средств включает компетентностно-ориентированные задания (КОЗ), направленные на проверку сформированности профессиональных компетенций (далее ПК)  ПМ 06Выполнение работ по профессии: 18596 Слесарь электромонтажник.

Инструментарий оценки предназначен

- для оценки ВПД Выполнение работ по профессии: 18596 Слесарь электромонтажник.

Оценивание происходит на основе:

- продукта практической деятельности по выполнению работ профессии слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;

- процесса практической деятельности по выполнению работ профессии слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;

Обучающийся определяет пригодность первичных приборов к работе; сборку и разборку несложного измерительного прибора; производит монтаж щита управления.

Для оценки ВПД в целом используется по одному компетентностно-ориентированному заданию, каждое из которых включает в себя 2 вопроса.

Экзамен проводится одновременно для 6 обучающихся учебной группы путем выполнения заданий в лаборатории/электромонтажной мастерской. Количество вариантов заданий для экзаменующихся составлено на 25 обучающихся. Задания предусматривают последовательную поверку каждой компетенции. Время выполнения задания 1,5 академический час (90 минут) без перерыва.

Экзамен проводится в форме выполнения практического задания по подгруппам в количестве 5 человек. Количество вариантов задания для экзаменующего – каждому 1/25. Время выполнения задания – 1,5 часа.

Условием положительной аттестации по профессиональному модулю является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен». При отрицательном заключении хотя бы по одной из ПК принимается решение:  «вид профессиональной деятельности не освоен».

Процедура проведения итоговой аттестации по ПМ (экзамен (квалифицированный) регламентирована Положением о квалификационном экзамене ГБПОУ «ПГК», содержащего нормативные требования к порядку подготовки и проведения экзамена.

Нормативной базой разработки КОС и проведения оценочной процедуры являются:

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), реализуемой в ГБПОУ «ПГК», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «18» апреля 2014 г. № 349.

- Профессиональный стандарт «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» 2 уровень квалификации, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014г. № 1117н;

- Положение о региональной системе квалификационной аттестации по профессиональным модулям основных и дополнительных образовательных программ начального профессионального и среднего профессионального образования, утвержденное распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 19.11.2012 № 455-р.

- Положение о текущем и промежуточном контроле.

- Положение о проведении квалификационного экзамена по профессиональному модулю.

Используемые термины и определения, сокращения

| ПМ | – | профессиональный модуль; |
| --- | --- | --- |
| ВПД | – | вид профессиональной деятельности; |
| ППССЗ | – | Программа подготовки специалистов среднего звена; |
| ПК | – | профессиональные компетенции; |
| МДК | – | междисциплинарный курс; |
| УП | – | учебная практика; |
| ПП | – | производственная практика; |
| КОС | – | контрольно-оценочные средства; |
| ОУ | – | образовательное учреждение; |
| КОЗ | – | компетентностно-ориентированное задание; |
| ФГОС СПО | – | Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования; |

2. Паспорт комплекта оценочных средств

2.1 Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по профессии: 18596 Слесарь электромонтажник

2.2 Предметы оценивания

| Код ПК | Наименование профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 6.1 | Проведение проверки состояния рубильников, распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков |
| ПК 6.2 | Проведение анализа рабочих и сборочных чертежей предстоящих работ |
| ПК 6.3 | Выполнение простых слесарных и монтажных работ при отсоединении электрооборудования |

2.3 Требования к деятельности обучающегося по профессиональным компетенциям

| Профессиональная компетенция | Код показателя оценки | Основные показатели оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 6.1. Проведение проверки состояния рубильников, распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков | ПК 6.1.1 | Осуществление поиска неисправностей в щите управления |
|  | ПК 6.1.2 | Обозначение неисправностей на схеме |
| ПК 6.2. Проведение анализа рабочих и сборочных чертежей предстоящих работ | ПК 6.2.1 | Выполнение замеров и разметок |
|  | ПК 6.2.2 | Выбор инструментов для предстоящих работ |
| ПК 6.3. Выполнение простых слесарных и монтажных работ при отсоединении электрооборудования | ПК 6.3.1 | Монтаж щита управления |
|  | ПК 6.3.2 | Монтаж внутренних компонентов схемы |
|  | ПК 6.3.3 | Монтаж внешних компонентов схемы |

2.4. Объекты оценки

| Показатели оценки результата | Объекты оценки |
| --- | --- |
| ПК 6.1.1 Осуществление поиска неисправностей в щите управления | Оценка продукта практической деятельности - заполнение дефектной ведомости |
| ПК 6.1.2 Устранение неисправности в щите управления | Оценка продукта практической деятельности - работоспособность прибора КИП |
| ПК 6.2.1 Выполнение замеров и разметок | Оценка продукта практической деятельности - заполнение дефектной ведомости |
| ПК 6.2.2 Обозначение неисправностей на схеме | Оценка продукта практической деятельности - замеры и разметка выполнены в соответствии с контрольным чертежом |
| ПК 6.3.1 Монтаж щита управления | Оценка продукта практической деятельности - компоненты схемы установлены в соответствии с ТЗ |
| ПК 6.3.2 Монтаж внутренних компонентов схемы | Оценка процесса практической деятельности - проведение монтажа в соответствии с ТЗ |
| ПК 6.3.3 Монтаж внешних компонентов схемы | Оценка процесса практической деятельности - проведение монтажа в соответствии с ТЗ |
| ПК 6.3.2. Подключение средств автоматизации | Оценка процесса практической деятельности – подкючение устройств в соответствии с ТЗ |

2.5 Требования к процедуре оценки

| Помещение: | Электромонтажная мастерская. |
| --- | --- |
| Оборудование: | Рабочее место слесаря электромонтажника, местное освещение, местная вытяжная винтеляция, Uпит. рабочего места 42B, тиски слесарные |
| Инструменты: | Шуруповерт, пила, бокорезы, отвертки |
| Приборы: | Манометр технический |
| Расходные материалы: | Саморезы, кабель-канал, лоток лестничный, шкаф управления, электрические провода |
| Доступ к дополнительным инструкциям и справочным материалам: | Запрещен |
| Норма времени: | 90 минут |

2.6 Требования к кадровому обеспечению оценки

| Кадровое обеспечение | Характеристика |
| --- | --- |
| Оценщик | представитель работодателя |
| Оценщик | независимые эксперты |
| Ассистент | преподаватель колледжа |
| Собеседник/клиент | не требуется |

3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ

Компетентностно-ориентированые задания для оценки готовности обучающихся к выполнению вида профессиональной деятельности ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник рабочих «Слесарь по КИП и А» 2 разряда.

3.1 Выполнение практического задания

Задание: Вы слесарь электромонтажник на участке ремонта, наладки средств автоматизации. Вы получили технические задания

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП(прибор №1), определить дефекты    с подгонкой и доводкой деталей и узлов   и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (Приложение Д).

2. * Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы (Приложение Б).

Требования к структуре и содержанию оценочных материалов

| - Стимул | Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги. Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания |
| --- | --- |
| - Задачная формулировка | Внимательно прочитать задание, провести наладку и регулировку измерительного прибора. Сделать заключение по внешнему виду прибора о пригодности к дальнейшей работе. Составление и макетирование узла управления. Выполнить работы по наладке схем. |
| - Источник информации (информационный ресурс) для деятельности обучающегося | Инструкции на приборы |
| - Бланк для выполнения задания | Бланк ответа |
| Перечень необходимого оборудования, инструмента, расходных материалов в расчете на одного обучающегося |  |
| - Время выполнения | 1,5 час |
| - Инструмент проверки | Критерии оценки |
| - Инструкции для всех участников процедуры оценивания | Эксперта и обучающего |

Порядок выполнения комплексного практического задания

- Занять рабочее место по указанию эксперта-экзаменатора

- Получить и изучить задание

- Провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты с подгонкой и доводкой деталей и узлов и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (Приложение Д).

- Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Инструкции

- Для испытуемого.

- Для оценщика (эксперта).

- Для ассистента (организатора).

Набор для испытуемого/обучающегося

- Комплект КОЗ на проверку сформированности ПК.

- Чертеж схемы монтажа  (Приложение А,Б).

- Требования к материально-техническому обеспечению для проведения:

(Приложение В)

- Инструкция для ассистента (Приложение Г).

- Бланки для заполнения (Приложение Д).

Набор для оценщика/эксперта

- Бланки для проверки (таблицы наблюдений, шкалы оценки) (Приложение Е).

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

По ПМ 06. «Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник»

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

Инструментарий проверки

(для оценщика)

Экспертная оценка по критериям (формат модельного ответа)

Обучающегося группы_ОСАТ–31 ____________________________

(ФИО)

Критерии оценки показателей сформированности

ПК 6.1 Проведение проверки состояния рубильников, распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков

| № | Критерий оценки показателей | Не выполнено | Частично выполнено | Выполнено полностью | Экспертная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 6.1.1 Осуществление поиска неисправностей в щите управления |  |  |  |  |  |
| 1 | Найдена неисправность 1 | 0 | 1 | 2 |  |
| 2 | Найдена неисправность 2 | 0 | 1 | 2 |  |
| 3 | Найдена неисправность 3 | 0 | 1 | 2 |  |
| ПК 6.1.2 Обозначение неисправностей на схеме. |  |  |  |  |  |
| 4 | Неисправноть 1 отмечена на схеме | 0 | 1 | 2 |  |
| 5 | Неисправноть 2 отмечена на схеме | 0 | 1 | 2 |  |
| 6 | Неисправноть 3 отмечена на схеме | 0 | 1 | 2 |  |
|  | ВСЕГО | 0 | 6 | 12 |  |

- Оценочная шкала сформированности ПК 6.1.

| Набранобаллов | <8баллов | ≥ 8баллов |
| --- | --- | --- |
| Доля (в %) от максимального возможного количества баллов | < 70 % | ≥ 70 % |
| - Заключение о сформированностиПК 6.1 | ПК 6.1не сформирована | ПК 6.1сформирована |

Критерии оценки показателей сформированности

ПК 6.2 Проведение анализа рабочих и сборочных чертежей предстоящих работ

| № | Критерий оценки показателей | Не выполнено | Частично выполнено | Выполнено полностью | Экспертная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 6.2.1 Выполнение замеров и разметок |  |  |  |  |  |
| 7 | Замеры и разметки выполнены в соотвествии с ТЗ | 0 | 2 | 4 |  |
| 8 | Размеры кабель-каналов соответствуют ТЗ | 0 | 1 | 2 |  |
| 9 | Размеры лестничного лотка соответствуют ТЗ | 0 | 1 | 2 |  |
| ПК 6.2.2 Выбор инструментов для предстоящих работ |  |  |  |  |  |
| 10 | Слесарно-монтажный инструмент подобран в соотвествии с выполняемыми работами | 0 | 2 | 4 |  |
|  | ВСЕГО | 0 | 6 | 12 |  |

- Оценочная шкала сформированности ПК 6.2.

| Набранобаллов | <8 баллов | ≥ 8баллов |
| --- | --- | --- |
| Доля (в %) от максимального возможного количества баллов | < 70 % | ≥ 70 % |
| - Заключение о сформированностиПК 6.2 | ПК 6.2не сформирована | ПК 6.2сформирована |

Критерии оценки показателей сформированности

ПК 6.3 Выполнение простых слесарных и монтажных работ при отсоединении электрооборудования

| № | Критерий оценки показателей |  | Не выполнено | Частично выполнено | Выполнено полностью | Экспертная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 6.3.1 Монтаж щита управления |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Место установки щита управления соответствует ТЗ | 0 | 1 | 2 |  |
| 12 |  | Щит управления прошел проверку уровня установлен ровно | 0 | 1 | 2 |  |
| ПК 6.3.2 Монтаж внутренних компонентов схемы. |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Устройства автоматики подключены проводами | 0 | 1 | 2 |  |
| 14 |  | Провода держатся крепко | 0 | 1 | 2 |  |
| 15 |  | Устройства автоматики установлены крепко и надежно | 0 | 1 | 2 |  |
| 16 |  | Внутренние компоненты схемы установлены ровно | 0 | 1 | 2 |  |
| ПК 6.3.3 Монтаж внешних компонентов схемы. |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Расположение и уровень кабель-каналов соответствует ТЗ | 0 | 1 | 2 |  |
| 18 |  | Расположение и уровень лестничного лотка соответствует ТЗ | 0 | 1 | 2 |  |
| 19 |  | Зазор на стыке кабель-каналов соответствует требованиям | 0 | 1 | 2 |  |
|  |  | ВСЕГО | 0 | 9 | 18 |  |

- Оценочная шкала сформированности ПК 6.1.

| Набранобаллов | <12 баллов | ≥ 12 баллов |
| --- | --- | --- |
| Доля (в %) от максимального возможного количества баллов | < 70 % | ≥ 70 % |
| - Заключение о сформированностиПК 6.3 | ПК 6.3не сформирована | ПК 6.3сформирована |

| Набранные баллы | Уровень освоения |
| --- | --- |
| 37-42 | ВПДосвоен с оценкой «5» |
| 32-36 | ВПДосвоенс оценкой «4» |
| 28-31 | ВПДосвоен с оценкой «3» |
| 0-27 | ВПД не освоен |

Оценщик ________________     _______________________________

подпись                                      И.О. Фамилия

_______  __________________ 2024г.

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №1

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №2

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №3

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №4

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №5

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №6

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №7

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №8

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №9

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №9), определить дефекты    с подгонкой и доводкой деталей и узлов   и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (Приложение Д).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №10

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №11

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №12

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №13

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №14

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №15

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №16

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №17

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №18

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №19

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №20

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №21

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №22

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №23

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №24

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

_____________Н.В. Горожанкина

« __ »    ________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №25

Вы слесарь электромонтажник участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Произвести проверку работоспособности схемы, выявить в ней неисправности и отметить их на схеме (Приложение В).

2. Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы и подключить провода (Приложение Б).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря электромонтажника;

2.Инструмент слесаря электромонтажника;

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____ А.В.Шевченко

__    ________           2024                              	           __   _________    2024

Министерство образования и науки Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

рабочих, должностям служащих

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

Инструкция для испытуемого (обучающегося):

Перед вами копетентностно-ориентированное задание, которое подлежит аттестации. Компетентностно-ориентированое здание состоит из 4 частей. Нужно внимательно читать задание и выполнять как можно лучше. Прочитав задание – приступайте к его выполнению. На выполнение всех заданий отводится 90 минут. В случае невыполнения задания в установленное время, необходимо сдать его в том виде, в котором оно будет готово к этому времени. Если   выполнили задание досрочно, поднимите руку и пригласите эксперта.

Вы имеете право:

- Задавать вопросы по процедуре проведения аттестационных испытаний до полного понимания того, что от вас требуется;

- Выполнять работу самостоятельно;

- В рамках временных ограничений выбирать темп работы;

- В соответствии с инструкцией, выбирать порядок выполнения компетентстно-ориентированных заданий.

Во время экзамена:

- Разрешается пользоваться только выданными справочными материалами и микрокалькуляторами;

- Запрещается пользоваться информацией в любом виде носителей и другими вспомогательными материалами и инструментами;

- Запрещается разговаривать, с кем бы то ни было, получать консультации, подсказки каким бы то ни было способом;

- Запрещается задавать вопросы, разговаривать, обращаться дюбым иным образом с другими обучающимися;

Вы должны помнить:

- за нарушене этих правил вы можете быть удалены из кабинета или результаты вашего испытания могут быть аннулированы;

- Повторного аттестационного испытания по мотивам дисциплинарного нарушения не предусмотрено.

Министерство образования и науки Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств

(по отраслям)»

Инструкция для оценщика/эксперта

- Составить список обучающихся в протокол квалификационных испытаний.

- Получить пакет компетентностно-ориентированных заданий, необходимых для аттестации.

- Проверить наличие всех материалов, необходимых для испытания.

- Сохранять в тайне до начала экзамена содержание документов.

- Готовить дополнительный материал для экзамена: ручки, секундомер (часы) и прочее.

- Проводить инструктирование обучающихся перед началом экзамена.

- Проводить испытания в строгом соответствии с инструкцией.

- Заполнить инструментарий оценки, подсчитать набранное количество баллов, перевести баллы в оценку, согласно шкале оценки, поставить внизу дату, подпись и указать полностью ФИО.

- Собирать все материалы аттестационных испытаний, включая и неиспользованные и возвращать их председателю экзаменационной комиссии.

Сценарий проведения аттестационных испытаний:

- Представление членов аттестационной комиссии.

- Ознакомление обучающихся с целями экзамена.

- Проведение инструктажа обучающихся, чтение инструкции.

- Раздача  компетентностно-ориентированных заданий для первой группы экзаменующихся.

- Проведение аттестационных испытаний согласно отведенному времени.

- Наблюдение за работой испытуемых.

- Сбор выполненных работ.

- Проверка выполнений с помощью ключа.

- Оценка критериев и подсчет баллов согласно инструментарию проверки.

- Объявление результатов аттестационных испытаний для всей группы.

Ответственность эксперта:

- Эксперт держит в тайне содержание ответов обучающихся, а так же несет личную ответственность за сохранность всех материалов по экзамену.

- Не разрешается снимать копии с материалов по испытанию, они не должны передаваться какому-либо лицу, непосредственно не связанному с проведением испытания.

- Все материалы экзамена: списки обучающихся, бланки ответов обучающихся должны быть переданы председателю экзаменационной комиссии.

- Во время проведения испытания эксперт не должен: проявлять высокомерия, легкомыслия, фамильярность; показывать словом, голосом, жестом, мимикой, насколько неправильны и даже абсурдны ответы испытуемых; высказывать свои мнения и оценки.

- Эксперт обязан хорошо знать инструкцию и сценарий проведения испытания, уметь сформировать позитивную установку на выполнение компетентностно-ориентированных заданий, знать, возможны типичные вопросы и ответы на них, уметь отчетливо, достаточно громко и без запинок прочесть или пересказать инструкцию, сценарий, текст заданий или вопросов.

- Эксперт должен как можно меньше двигаться во время проведения группового испытания, чтобы не мешать испытуемым. После того как выяснилось, чо все испытуемые правильно поняли инструкцию и углубились в решение задачи, без крайней нужды не менять своего местонахождения

- Во время наблюдения за работой эксперту запрещается вступать в разговоры с испытуемыми. Эксперт не должен вступать в дискуссию с испытуемыми. Он должен следить за тем, чтобы незаполненное работой время у испытуемых было минимальным во избежание лишних разговоров, обмена мнениями, сравнения ответов, шума и т.п. обучающееся должны тратить незаполненное работой время на проверку правильности выполнения заданий.

- Процедура проведения испытаний оценивается наблюдателем.

- При грубых нарушениях процедуры проведения испытания и плохом поведении обучающихся, основываясь на замечаниях, отмеченных в анкете наблюдателя, результаты испытания могут быть аннулированы.

- Не рекомендуется проводить испытания более чем по двум профессиональным модулям в один день.

- Запрещается проведения испытания в кабинете, оборудованном наглядными материалами по профессиональному модулю, относящимися к аттестуемой области.

Действия эксперта в «нестандартной ситуации»

- Если обучающийся опоздал, но испытания еще не началось, то эксперт выдает обучающемуся бланк ответа и вариант КОЗ. Опоздавшие обучающиеся допускаются к экзамену в случае, если испытуемые не начали работу над заданиями, при этом время на выполнение работы для них продлевается. Если испытуемые уже приступили к выполнению задания, то опоздавший обучающийся не допускается к работе.

- Если обучающийся просит разрешения выйти из кабинета, это разрешается в исключительных случаях. Если обучающийся не может закончить работу (например, почувствовал себя плохо), возьмите у него бланк ответа и напишите на нем причину прекращения работы. Если обучающийся вышел из кабинета, а потом вернулся, запишите на бланке ответа время его ухода и возвращения. Во всех этих случаях бланки следует рассматривать как заполненные.

- Если обучающиеся задают вопросы после того, как приступили к выполнению задания, нельзя сообщать им никакой дополнительно специальной информации, давать ответы на вопросы или инструктировать их, а также помогать в чтении и написании слов. Наилучшим ответом на любую просьбу испытуемого может быт следующий: «Извините, пожалуйста. Я не могу отвечать ни на какие ваши вопросы. Постарайтесь сами справиться с вашим заданием».

ПРИЛОЖЕНИЕ А

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

1. Make installation according to the scheme:

1 – Сable duct 40х60

2– DIN bar TS35x7,5

3, 4 – Automation devices

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ В

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Министерство образования и науки Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажник

Специальность 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

Требования к материально-техническому обеспечению для проведения:

| Помещение: | Электромонтажная мастерская. |
| --- | --- |
| Оборудование: | Рабочее место слесаря КИПиА, местное освещение, местная вытяжная винтеляция, Uпит. рабочего места 42B, тиски слесарные, макетная плата |
| Инструменты: | Шуруповерт, пила, бокорезы, отвертки |
| Приборы: | Манометр технический |
| Расходные материалы: | Саморезы, кабель-канал, лоток лестничный, шкаф управления, электрические провода |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Министерство образования и науки Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии 18596 Слесарь электромонтажникрабочих, должностям служащих

Специальность 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

Инструкция для ассистента (преподавателя)

1. Вы имеете право вмешиваться в экзамен:

- в случае истечения срока выполнения задания

- в случае нарушения ТБ

- в случае нарушения дисциплины

2. При необходимости Вы можете дать ответы на организационные вопросы.