Министерство образования  Самарской области

государственное Бюджетное профессиональноЕ   образоваТЕЛЬНОЕучреждение самарской области

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела развития персонала ООО «ЗПП» ______________ Л.Г.Ларькина «____» __________2024 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УВР ГБПОУ «ПГК» ______________Н.В.Горожанкина «____» __________2024 г. |
| --- | --- | --- |

Комплект контрольно-оценочных средств

для оценки освоения итоговых образовательных результатов профессионального модуля

ПМ.04  «Выполнение работ по    профессии  14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессиональног образования

11.02.16  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт  электронных приборов и  устройств

Самара, 2024 г.

| ОДОБРЕНО Протоколом заседания ПЦМК От ____ _________ №2 Председатель ПЦМК ______________Е.А. Решеткова ______ ____________2024г. |  |
| --- | --- |
| ОДОБРЕНО методистом ______________М.С. Никишкова Подпись _______ ___________2024г. |  |

Разработчик:

Мосягина Л.В., преподаватель ГБПОУ   «ПГК»

Рецензенты от колледжа:

Решеткова Е.А., председатель комиссии Промыщленных технологий ГБПОУ  «ПГК»

М.С. Никишкова, методист ГБПОУ «ПГК».

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ записка

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля программы подготовки специалистов среднего звена  (далее - ППССЗ)  по специальности 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»  в части овладения видом профессиональной деятельности (далее ВПД): Выполнение работ по профессии    14618 Монтажник монтажник РЭА и П.

Комплект контрольно-оценочных средств входит в состав фонда оценочных средств основной профессиональной образовательной программы по специальности 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»»   реализуемой в ГБПОУ   «ПГК».

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы по профессиональному модулю, утвержденной приказом директора Приказ директора колледжа от 22.04.2024г.  №417-03. ГБПОУ  «ПГК».

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения аттестационных испытаний по профессиональному модулю в форме выполнения серии практических заданий.

Структура комплекта контрольно-оценочных средств, порядок разработки, согласования и утверждения регламентированы Положением о квалификационном экзамене.

Комплект контрольно-оценочных средств включает компетентностно-ориентированные задания (КОЗ), направленные на проверку сформированности профессиональных компетенций (далее ПК)  ПМ 04. «Выполнение работ по  одной или нескольким профессиям  рабочих, должностям служащих».

Инструментарий оценки предназначен для:

- оценки каждой ПК в отдельности.

Оценивание происходит на основе:

- продукта  практической деятельности по критериям.

Для оценки ВПД в целом используется по одному компетентностно-ориентированному заданию, каждое из которых включает в себя 3 вопроса.

Экзамен проводится одновременно для всех обучающихся учебной группы путем выполнения заданий на рабочих местах. Количество вариантов заданий для экзаменующихся составлено по числу обучающихся в группе. Задания предусматривают последовательную проверку каждой компетенции. Время выполнения задания -  2 академических часа (120 минут) без перерыва.

Условием положительной аттестации по профессиональному модулю является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен». При отрицательном заключении хотя бы по одной из ПК принимается решение:  «вид профессиональной деятельности не освоен».

Процедура проведения итоговой аттестации по ПМ (экзамен (квалификационный)) регламентирована  Положением о квалификационном экзамене ГБПОУ  «ПГК», содержащего нормативные требования к порядку подготовки и проведения экзамена).

Нормативной базой разработки КОС и проведения оценочной процедуры являются:

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ утвержденного 04.10.2021. №691.

- Профессиональный стандарт «Монтажник радиоэленктронной аппаратуры и приборов в ракетно-космической деятельности» утверждённый приказом Министерства труда и социалоной защиты Россииской Федерации от 6 октября  2022 года N 628н (далее ПС1).

- Положение о региональной системе квалификационной аттестации по профессиональным модулям основных и дополнительных образовательных программ начального профессионального и среднего профессионального образования, утвержденное распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 19.11.2012 № 455-р.

- Положение о текущем и промежуточном контроле (локальный акт).

- Положение о проведении квалификационного экзамена по профессиональному модулю (локальный акт).

Используемые термины и определения, сокращения

| ПМ | – | профессиональный модуль; |
| --- | --- | --- |
| ВПД | – | вид профессиональной деятельности; |
| ППССЗ | – | программа подготовки специалистов среднего звена; |
| ПК | – | профессиональные компетенции; |
| МДК | – | междисциплинарный курс; |
| УП | – | учебная практика; |
| ПП | – | производственная практика; |
| КОС | – | контрольно-оценочные средства; |
| ОУ | – | образовательное учреждение; |
| КОЗ | – | компетентностно-ориентированное задание; |
| ФГОС СПО | – | Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования; |

2. Паспорт комплекта оценочных средств

2.1 Вид профессиональной деятельности:

- Выполнение работ по профессии 14618 Монтажник РЭА и П.

2.2 Предметы оценивания

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1 | Выполнять монтаж печатных схем, навесных элементов, несложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры. |
| ПК 4.2 | Осуществлять обработку монтажных проводов кабелей и соединений для подготовки к монтажу по схемам их подключений. |
| ПК 4.3 | Осуществлять выполнение демонтажных работ плат, узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры |

2.3 Требования к деятельности обучающегося по профессиональным компетенциям

| Профессиональная компетенция | Код показателя оценки | Основные показатели оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 4.1 Выполнять монтаж печатных схем, навесных элементов, несложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры. | ПК 4.1.1 | Подготовка инструмента, необходимого оборудования для монтажа |
|  | ПК 4.1.2 | Подбор радиоэлементов согласно схеме |
|  | ПК 4.1.3 | Лужение, формовка и обрезка выводов радиоэлементов |
|  | ПК 4.1.4 | Функциональность устройства |
|  | ПК 4.1.5 | Качество установки компонентов |
| ПК 4.2 Осуществлять обработку монтажных проводов кабелей и соединений для подготовки к монтажу по схемам их подключений. | ПК 4.2.1 | Подготовка инструмента, необходимого оборудования для обработки монтажных проводов |
|  | ПК 4.2.2 | Подборка монтажных проводов для подключения к монтажу несложного узла РЭА |
|  | ПК 4.2.3 | Подготовка и обработка монтажных проводов |
| ПК 4.3 Осуществлять выполнение демонтажных работ плат, узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры | ПК 4.3.1 | Подготовка инструмента, необходимого оборудования для демонтажа |
|  | ПК 4.3.2 | Выполнение демонтажа представленной платы |
|  |  | Выполнение контроля демонтажа демонтированной платы |

2.4. Объекты оценки

| Показатели оценки результата | Объекты оценки |
| --- | --- |
| Подготовка инструмента, необходимого оборудования для монтажа | Оценка продукта практической деятельности - инструмент и паяльное оборудование подготовлены с учетом технического задания |
| Подбор радиоэлементов согласно схеме | Оценка продукта практической деятельности - маркировка элементов соответствует схеме |
| Лужение, формовка и обрезка выводов радиоэлементов | Оценка продукта практической деятельности – лужение и формовка выводов произведены с учетом технического задания |
| Монтаж несложного узла РЭА | Оценка продукта практической деятельности – Функциональность устройства соответствует заданию |
| Подготовка инструмента, необходимого оборудования для обработки монтажных проводов | Оценка продукта практической деятельности - инструмент и паяльное оборудование подготовлены с учетом технического задания |
| Подборка монтажных проводов для подключения к монтажу несложного узла РЭА | Оценка продукта практической деятельности – монтажные провода соответствуют выполнению технического задания |
| Подготовка и обработка монтажных проводов | Оценка продукта практической деятельности - подготовка и обработка монтажных проводов соответствуют выполнению технического задания |
| Подготовка инструмента, необходимого оборудования для демонтажа | Оценка продукта практической деятельности - инструмент и паяльное оборудование подготовлены с учетом технического задания |
| Выполнение демонтажа представленной платы. | Оценка продукта практической деятельности - выполнение демонтажа представленной платы соответствуют выполнению технического задания |
| Выполнение контроля демонтажа демонтированной платы | Оценка продукта практической деятельности - демонтажу подвергнут неисправные компоненты |

2.5 Требования к процедуре оценки

| Помещение: | Радиомонтажная мастерская |
| --- | --- |
| Оборудование: | Рабочее место радиомонтажника, местное освещение, местная вытяжная вентиляция, Uпит. рабочего места 42В., тиски слесарные. |
| Инструменты: | Паяльная станция, Паяльник с Uпит=42В., Р=40Вт., «третья рука», пинцет медицинский, бокорезы |
| Расходные материалы: | Припой ПОС-61, канифоль сосновая, спиртово- канифольный флюс, наждачная бумага |
| Доступ к дополнительным инструкциям и справочным материалам: | запрещен |
| Норма времени: | 120мин. |

2.6 Требования к кадровому обеспечению оценки

| Кадровое обеспечение | Характеристика |
| --- | --- |
| Оценщик | Представители работодателя, независимые эксперты |
| Ассистент | Мастер производственного обучения |

3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ

3.1 Выполнение практического задания

Требования к структуре и содержанию оценочных материалов

| Стимул | Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению радиоэлектронной техники. Ваш участок получил технические задания, представленные ниже. Выполните задание и представте работу экспертной группе. |
| --- | --- |
| Задачная формулировка | Произвести монтаж и демонтаж несложного узла в соответствии с техническими условиями и соблюдением правил техники безопасности. |
| Источник информации (информационный ресурс) для деятельности обучающегося | отсутствует |
| Техническая документация: чертежи, схемы, эскизы, рисунки и др. | отсутствует |
| Бланк для выполнения задания | отсутствует |
| Перечень необходимого оборудования, инструмента, расходных материалов в рассчете на одного обучающегося | отсутствует |
| Время выполнения | 120 минут |
| Инструмент проверки | Критерии оценки |
| Инструкции для всех участников процедуры оценивания | прилагаются |

Инструкции

- Для испытуемого.

- Для оценщика (эксперта).

- Для ассистента (организатора).

Приложение 1

Набор для испытуемого/обучающегося

- Комплект КОЗ на проверку сформированности ПК.

- Инструкция/и для испытуемых.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

__________ Н.В.Горожанкина

« ____»  ___________  2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№ 1) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени 60 мин.

2. Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 1а). Норма времени 20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное: 100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель________Л.В.Мосягина.

____   ________  2024г                                    ____   ________  2024г

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

« ___ »  ___________ 2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 2

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№ 2) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени  60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 2а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024                                      ____ _________ 2024

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 3

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№ 3) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени  60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 3а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                      ____ _________ 2024г.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 4

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№ 4) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени  60 мин.

2. Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 4а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                      ____ _________ 2024г.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 5

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№ 5) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени  60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 5а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                      ____ _________ 2024г.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 6

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№ 6) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени  60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 6а). Норма времени 20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное:  20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                      ____ _________ 2024г.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 7

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№ 7) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени 60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 7а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                      ____ _________ 2024г.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 8

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№ 8) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени 60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 8а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                      ____ _________ 2024г.

Министерство образования  Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 9

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№ 9) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени  60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 9а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                      ____ _________ 2024г.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 10

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№10) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени  60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 10а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                      ____ _________ 2024г.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 11

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№11) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени  60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 11а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                      ____ _________ 2024г.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 12

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№12) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени  60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 12а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                      ____ _________ 2024г.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 13

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№13) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени  60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 13а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                      ____ _________ 2024г.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 14

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№ 14) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени  60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 14а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                      ____ _________ 2024г.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 15

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№15) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени  60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 15а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                      ____ _________ 2024г.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 16

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№16) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени  60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 16а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное:20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                      ____ _________ 2024г.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 17

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№17) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени  60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 17а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                      ____ _________ 2024г.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 18

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№18) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени  60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 18а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                      ____ _________ 2024г.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 19

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№19) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени  60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 19а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                      ____ _________ 2024г

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 20

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№20) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени  60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 20а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                      ____ _________ 2024г.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 21

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№1) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени  60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 21а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                               ____ _________ 2024г.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 22

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (22) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени  60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 22а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                      ____ _________ 2024г.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 23

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№23) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени  60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 23а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                      ____ _________ 2024г.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 24

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№24) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени  60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 24а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                      ____ _________ 2024г.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 25

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№25) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени  60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 25а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

1. Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                                  ____ _________ 2024г.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УВР

___________ Н.В.Горожанкина

«___ »  __________ 2024г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

специальность 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 26

Вы Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов экспериментально – конструкторского участка предприятия по изготовлению   радиоэлектронной техники.   Ваш участок получил технические задания, представленные ниже.  Выполните задание и предоставьте работу экспертной группе.

Произвести монтаж и демонтаж несложного узла РЭА в соответствии с  техническими  условиями и соблюдением правил техники безопасности.

1. Произвести сборку  схемы несложного узла РЭА (№26) навесным или поверхностным монтажом на печатную  плату.   Норма времени  60 мин.

2.  Выполнить разводку и формирование кабельного жгута, произвести монтаж по схеме их подключения. Норма времени  20 мин.

3. Определить неисправности, произвести демонтаж   неисправных элементов устройства РЭА(№ 26а). Норма времени  20 мин. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

- Припой ПОС-61.

- Канифоль сосновая.

- Спиртово – канифольный флюс.

- Наждачная бумага

Приборы и оборудование:

- Рабочее место монтажника РЭА и П;

- Инструмент радиомонтажника;

- Печатная плата.

- Мультиметр.

Норма времени на одного кандидата:

Основное:  100 минут

Дополнительное: 20 минут

Итого:  120 минут

Председатель комиссии_____ Е.А.Решеткова    Преподаватель_________ Л.В.Мосягина.

_____   ________  2024г.                                      ____ _________ 2024г.

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ 04. Выполнение работ по профессии 14618 монтажник РЭА и П

11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

Инструкция для испытуемого (обучающегося)

Перед вами компетентностно-ориентированное задание, которое подлежит аттестации. Компетентностно-ориентированное задание состоит из трех частей. Обращаем ваше внимание на то, что все ваши действия будут оцениваться экспертом в процессе наблюдения. Нужно внимательно читать задание и постараться правильно его выполнить. Прочитав здание – приступайте к его выполнению. На выполнение всех заданий отводится 120 минут. В случае невыполнения задания в установленное время, необходимо сдать продукт вашей деятельности в том виде, в котором оно будет готово к этому времени. Если у вас останется время после того, как вы выполнили работу, то проверьте качество вашей работы. Проверив задание, сдайте его ассистенту.

Вы имеете право:

- Задавать вопросы по процедуре проведения аттестационных испытаний до полного понимания того, что от вас требуется;

- Выполнять работу самостоятельно;

- В рамках временных ограничений выбирать темп работы;

- В соответствии с инструкцией, выбирать порядок выполнения компетентностно-ориентированных заданий.

Во время экзамена:

- Разрешается пользоваться только выданными инструментами, приборами и расходными материалами;

- Запрещается пользоваться информацией на любом виде носителей и другими вспомогательными материалами и инструментами;

- Запрещается разговаривать, с кем бы то ни было, получать консультации, подсказки каким бы то ни было способом;

- Запрещается задавать вопросы, разговаривать, обращаться любым иным образом с другими обучающимися;

Вы должны помнить:

- За нарушение этих правил вы можете быть удалены из мастерской или результаты вашего испытания могут быть аннулированы;

- Повторного аттестационного испытания по мотивам дисциплинарного нарушения не предусмотрено

Набор для оценщика/эксперта

- Инструкция/и для оценщика/эксперта.

- Бланки для проверки (таблицы наблюдений, шкалы оценки).

Министерство образования   Самарской области

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ 04.  Выполнение работ по профессии 14618 монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

11.02. 16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

Инструкция для оценщика/эксперта

Задачи эксперта:

- Составить список обучающихся в протоколе квалификационных испытаний.

- Получить пакет компетентностно-ориентированных заданий, необходимых для аттестации.

- Проверить наличие всех материалов, необходимых для испытания.

- Сохранять в тайне до начала экзамена содержание документов.

- Готовить дополнительные материал для экзамена: ручки,  часы  и прочее.

- Проводить инструктирование обучающихся перед началом экзамена.

- Проводить испытание в строгом соответствии с инструкцией.

- Заполнить инструментарий оценки, подсчитать набранное количество баллов, перевести баллы в оценку, согласно шкале оценки, поставить внизу дату, подпись и указать полностью ФИО.

- Собирать все материалы аттестационных испытаний, включая и неиспользованные и возвращать их председателю экзаменационной комиссии.

Сценарий проведения аттестационных испытаний:

- Представление членов аттестационной комиссии.

- Ознакомление обучающихся с целями экзамена.

- Проведение инструктажа обучающихся, чтение инструкции.

- Раздача компетентностно-ориентированных заданий для первой группы экзаменующихся.

- Проведение аттестационных испытаний согласно отведенному времени.

- Наблюдение за работой испытуемых.

- Сбор выполненных работ.

- Проверка выполненных заданий с помощью ключа.

- Оценка критериев и подсчет баллов согласно инструментарию проверки.

- Объявление результатов аттестационных испытаний для всей группы.

Ответственность эксперта:

- Эксперт держит в тайне содержание ответов обучающихся, а также несет личную ответственность за сохранность всех материалов по экзамену.

- Не разрешается снимать копии с материалов по испытанию, они не должны передаваться какому-либо лицу, непосредственно не связанному с проведением испытания.

- Все материалы экзамена: списки обучающихся, бланки ответов обучающихся должны быть переданы председателю экзаменационной комиссии.

- Во время проведения испытания эксперт не должен: проявлять высокомерия, легкомыслия, фамильярности; показывать словом, голосом, жестом, мимикой, насколько неправильны и даже абсурдны ответы испытуемых; высказывать свои мнения и оценки.

- Эксперт обязан хорошо знать инструкцию и сценарий проведения испытания, уметь сформировать позитивную установку на выполнение компетентностно-ориентированных заданий, знать возможные типичные вопросы и ответы на них, уметь отчетливо, достаточно громко и без запинок прочесть или пересказать инструкцию, сценарий, текст заданий или вопросов.

- Эксперт должен как можно меньше передвигаться во время проведения группового испытания, чтобы не мешать испытуемым. После того как выяснилось, что все испытуемые правильно поняли инструкцию и углубились в решение задачи, без крайней нужды не менять своего местонахождения.

- Во время наблюдения за работой эксперту запрещается вступать в разговоры с испытуемыми. Эксперт не должен вступать в дискуссию с испытуемыми. Он должен следить за тем, чтобы незаполненное работой время у испытуемых было минимальным во избежание лишних разговоров, обмена мнениями, сравнения ответов, шума и т.п. Обучающиеся должны тратить незаполненное работой время на проверку правильности выполнения заданий.

- Процедура проведения испытаний оценивается наблюдателем.

- При грубых нарушениях процедуры проведения испытания и плохом поведении обучающихся, основываясь на замечаниях, отмеченных в анкете наблюдателя, результаты испытания могут быть аннулированы.

- Не рекомендуется проводить испытания более чем по двум профессиональным модулям в один день.

- Запрещается проведения испытания в кабинете, оборудованном наглядными материалами по профессиональному модулю, относящимся к аттестуемой области.

Действия эксперта в «нестандартной ситуации»

- Если обучающийся опоздал, а испытание еще не началось, то эксперт выдает обучающемуся бланк ответа и вариант КОЗ. Опоздавшие обучающиеся допускаются к экзамену в случае, если испытуемые не начали работу над заданиями, при этом время на выполнение работы для них не продлевается. Если испытуемые уже приступили к выполнению задания, то опоздавший обучающийся не допускается к работе.

- Если обучающийся просит разрешения выйти из кабинета, это разрешается в исключительных случаях. Если обучающийся не может закончить работу (например, почувствовал себя плохо), возьмите у него бланк ответа и напишите на нем причину прекращения работы. Если обучающийся вышел из кабинета, а потом вернулся, запишите на бланке ответа время его ухода и возвращения. Во всех этих случаях бланки следует рассматривать как заполненные.

- Если обучающиеся задают вопросы после того, как приступили к выполнению задания, нельзя сообщать им никакой дополнительной специальной информации, давать ответы на вопросы или инструктировать их, а также помогать в чтении и написании слов. Наилучшим ответом на любую просьбу испытуемого может быть следующий: «Извините, пожалуйста. Я не могу отвечать ни на какие ваши вопросы. Постарайтесь сами справиться с заданием».

ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) по

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

Инструментарий проверки

(для оценщика)

Экспертная оценка по критериям (формат модельного ответа)

Обучающегося группы  МЭУ-201     __________________________

(ФИО)

| Критерий оценки | Номер показателя | Балл |  |  | Экспертная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнено полностью | Выполнено частично | не выполнено |  |
| Инструмент и паяльное оборудование подготовлены с учетом технического задания: пинцет медицинский, бокорезы, паяльник с Uпит.=42В, Р=40Вт. Угол заточки паяльного жала 30°. | ПК 4.1.1. | 4 | 2 | 0 |  |
| Определено назначение ЭРЭ, маркировка элементов соответствует схеме. | ПК 4.1.2. | 4 | 2 | 0 |  |
| Выводы ЭРЭ залужены, произведена гибка, формовка. | ПК 4.1.3. | 5 | 3 | 0 |  |
| Установка ЭРЭ произведена согласно схеме электрической принципиальной | ПК 4.1.4. | 5 | 3 | 0 |  |
| Инструмент и паяльное оборудование для обработки монтажных проводов подготовлены с учетом технического задания: пинцет медицинский, приспособление для снятия изоляции бокорезы, паяльник с Uпит.=42В, Р=40Вт. Угол заточки паяльного жала 30°. | ПК 4.2.1. | 4 | 2 | 0 |  |
| Для проведения монтажа подобораны многожильные монтажные провода | ПК 4.2.2. | 2 | 1 | 0 |  |
| Удалена изоляция с помощью приспособления, оголённые части жилы провода зачищены наждачной бумагой от окисной плёнки, жилы скручены под углом 15-30° к оси провода, проведено лужение и пайка. | ПК 4.2.3. | 5 | 3 | 0 |  |
| Проведена подготовка инструмента, необходимого оборудования для демонтажа: пинцет медицинский, бокорезы, паяльник с Uпит.=42В, Р=40Вт., с отсосом Угол заточки паяльного жала 30°. | ПК 4.3.1. | 2 | 1 | 0 |  |
| Произведен демонтаж неисправных ЭРЭ | ПК 4.3.2 | 4 | 2 | 0 |  |
| Контактные площадки и соединительные дорожки не отслаиваются от платы, не залиты припоем, корпуса и выводы ЭРЭ не повреждёны. | ПК 4.3.3 | 5 | 3 | 0 |  |
| ВСЕГО |  | 40 | 22 | 0 |  |

| Доля набранных баллов (в%) от максимального количества баллов | Фактическое количество набранных баллов | Оценка в пятибалльной шкале |
| --- | --- | --- |
| <70% | 27 и менее баллов | «неудовлетворительно» |
| От 70 до 79% | 28 - 31баллов | «удовлетворительно» |
| От 80 до 89 % | 32 - 35 баллов | «хорошо» |
| ≥90% | 36 - 40 баллов | «отлично» |

Оценщик  _______________          _________________________________

подпись					И.О. Фамилия

_______  _____________  2024г.

ПРИЛОЖЕНИЕ  4

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 10.09.2024.

Дефектная ведомость N

"--" -------- 2024г.

Составили: ------------------------------------------------------------

Наименование объекта основных средств:

|  | Выявленные неисправности и деффекты | Заключение о выполненной работе | Срок устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

студент

-------------------      ---------------       ------------------------

(должность)             (подпись)          (фамилия, имя, отчество)